# AI한테 칩 설계 시켜봤다

하드웨어 엔지니어를 위한, 생각보다 현실적인 바이브코딩 실전 입문

SSVD SoC Team

2026

Table of Contents

# 프롤로그 — 바이브코딩이 하드웨어 엔지니어에게 오다

## “이걸 AI한테 시켜도 돼?”

RTL 설계를 15년 넘게 해온 엔지니어도 처음엔 반신반의한다.
솔직히 말하면 반신반의 정도가 아니라, 속으로는 이미 절반쯤 “이건 안 되겠는데”라고 결론 내린 상태에 가깝다.

“파이썬 스크립트나 간단한 유틸 정도는 AI한테 맡길 수 있겠지.
그런데 AXI4 프로토콜을 따르는 FSM? 파이프라인 AES 코어?
SRAM 인터페이스가 달린 FIFO? 그건 좀 다른 얘기 아닌가?”

이 책은 그 의심에 대한 실전 답변이다.
“AI가 진짜 여기까지 할 수 있나?”라는 질문을 추상적인 전망이 아니라, 실제 프로젝트 기록으로 붙잡아 보려는 시도이기도 하다.

2026년 4월, 저자는 AES 복호화 하드웨어 IP를 만들어야 했다.
처음에는 구현 사양서 문서만 AI에게 부탁했다.
그런데 AI가 만들어온 사양서를 보고 나서 생각이 바뀌었다.

“이 정도 퀄리티라면… 설계 자체도 맡겨볼 수 있지 않을까?”

그 판단이 맞았는지 틀렸는지, 그리고 어디까지는 놀랍고 어디부터는 사람이 꼭 붙어 있어야 하는지.
이 책은 그 3일의 기록이다. 약간의 감탄과, 적당한 식은땀, 그리고 생각보다 많은 커밋 로그가 함께 들어 있다.

## 바이브코딩이란 무엇인가

“바이브코딩(Vibe Coding)”은 2025년 AI 연구자 Andrej Karpathy가 처음 사용한 표현이다. 정확한 정의보다는 느낌이 중요하다.

자신이 원하는 것을 자연어로 말하고, AI가 코드를 만들어 주는 것.
세부 구현은 AI에게 맡기고, 사람은 방향과 판단에 집중하는 개발 방식.

소프트웨어 세계에서는 이미 상용 레벨의 프론트엔드, API 서버, 스크립트를 AI가 만들어 내고 있다. 하드웨어는 어떨까?

RTL은 다르다. 단순히 “동작하는 코드”로 끝나지 않는다.

- 클록 도메인과 타이밍을 알아야 한다

- AXI 프로토콜 핸드셰이크를 정확히 구현해야 한다

- Divider나 wide multiplier는 합성 시 타이밍 위반을 낸다

- SRAM 인터페이스와 FIFO 제어 로직은 미묘한 코너 케이스가 있다

- 테스트벤치도, 합성 스크립트도, 드라이버 코드도 필요하다

그러나 바로 그렇기 때문에, 이 모든 지식을 이미 학습한 AI와 협업하면 상황이 달라진다.
사람은 방향과 기준을 잡고, AI는 초안과 반복 작업을 밀어준다. 이 조합이 맞아떨어지면, 혼자서는 엄두가 안 나던 규모의 작업도 꽤 현실적인 일정으로 끌어올 수 있다.

조금 과장해서 말하면, 예전에는 “이걸 하려면 팀이 필요하다”라고 생각했던 일이 이제는 “이걸 하려면 팀 같은 AI와 꽤 끈질긴 엔지니어가 필요하다” 정도로 바뀐다.
둘은 비슷해 보이지만, 실제 체감 속도는 꽤 다르다.

## 이 책의 대상 독자

이 책을 가장 잘 활용할 수 있는 독자는 다음과 같다.

- RTL 설계 경험이 있는 SoC·IP 엔지니어

- AXI, AES, DMA, FIFO 같은 개념이 낯설지 않은 사람

- AI를 써보고 싶지만 “하드웨어에도 통할까?” 라고 의심하는 사람

- “바이브코딩”이라는 단어는 들었지만 실제로 어떻게 하는지 모르는 사람

반대로, Verilog나 AXI를 전혀 모른다면 이 책의 RTL 챕터는 다소 어려울 수 있다.
그러나 바이브코딩의 흐름과 AI 협업 방식은 충분히 따라올 수 있을 것이다.

## 개발 환경

이 책에서 사용한 도구는 간단하다.

| 도구 | 역할 |
| --- | --- |
| VSCode | 에디터 |
| Claude Code Extension | AI 코딩 어시스턴트 (Anthropic Claude Sonnet) |
| Git | 버전 관리 |
| Verilator | 오픈소스 시뮬레이터 (CI용) |
| GitHub Actions | CI 파이프라인 |

NCVerilog나 Synopsys DC 같은 EDA 툴은 원래 환경에 있었다.
하지만 이 책에서 다루는 바이브코딩 흐름 자체는 어떤 EDA 환경에서도 동일하게 적용된다.

## VSCode + Claude Code: 작업 화면

[IMG] [그림 0-1] VSCode에 Claude Code Extension이 설치된 작업 화면
왼쪽: 파일 탐색기 (프로젝트 폴더 구조), 오른쪽: Claude Code 사이드패널 (대화창)

Claude Code는 VSCode의 사이드패널에서 대화 형식으로 작동한다.
일반 채팅창과 다른 점이 있다면, 프로젝트 폴더 전체가 컨텍스트로 연결되어 있다는 것이다.

- AI가 현재 열려 있는 파일을 직접 읽는다

- 코드를 수정할 때는 에디터에 바로 반영된다

- 터미널 명령도 AI가 제안하고, 승인하면 실행된다

[IMG] [그림 0-2] Claude Code의 파일 읽기/쓰기 권한 승인 팝업
“Allow” / “Deny” 버튼이 있으며, 파일 변경 시 diff 미리보기가 함께 표시된다

이 책 전반에 걸쳐 이 인터페이스를 통해 AI와 주고받은 핵심 대화를 재구성해 보여준다.

## 이 책을 읽고 나면

바이브코딩은 마법이 아니다. AI가 모든 것을 알아서 해주지 않는다.
오히려 가끔은 너무 자신 있게 틀리기 때문에, 사람 입장에서는 “야, 그건 좀 아니다”라고 말할 준비도 되어 있어야 한다.

하지만 어떻게 질문하고, 어떻게 방향을 잡고, 어떻게 검증하는지 를 알면, 혼자서는 엄두도 못 냈을 작업을 현실적인 시간 안에 완성할 수 있다.
이 책은 그 감각을 최대한 구체적으로 보여주려 한다. “AI가 해줬다”가 아니라, “어떻게 같이 굴렸는가”에 더 가깝게.

이 책이 그 첫 걸음을 보여준다.

다음 장: 1장 — 첫 번째 프롬프트, 거친 아이디어를 던지다

# 1장 — 첫 번째 프롬프트, 거친 아이디어를 던지다

## 시작은 메모 한 장이었다

모든 설계는 누군가의 머릿속에서 시작된다. 처음엔 완전하지 않아도 된다.
대개는 화이트보드 낙서이거나, 메신저에 급히 적어 둔 문장이거나, “내일 아침엔 이해하겠지”라는 희망이 담긴 메모다.

이 프로젝트도 마찬가지였다. 시작은 정리되지 않은 요구사항, 메모에 가까운 텍스트였다.
그러니까 말하자면, 엔지니어링의 출발점치고는 꽤 전형적이었다. 멋진 아키텍처 다이어그램 대신, 약간 급한 마음이 먼저 있었다.

파일 이름: prompt/original-prompt.md

## 원본 프롬프트 전문

이번에 너가 할일은 사양체크리스트 문서 작성은 아니고 칩업체의 IP개발자가
설계할 AES decryption hardware 엔진의 개발사양서 문서야.

이 IP는 memory to memory 방식으로 동작하고 버스 마스터 및 레지스터
읽기 쓰기를 위한 슬레이브 인터페이스를 갖고 있어. 인터럽트 출력도 있어.
버스 인터페이스는 IP개발자가 결정하면 돼.

SW가 메모리의 명령 버퍼(circular buffer)에 적어주는 유효한 Descriptor를
읽어서 명령을 처리하고 처리완료하면 디스크립터의 상태 필드에 완료라고 쓰고
디스크립터의 valid 플래그도 클리어해. 해당 디스크립터에 인터럽트를 띄워야하는지를
나타내는 필드가 1 세팅되어 있다면 인터럽트를 띄우고 SW가 핸들링완료후 resume
레지스터를 1로 써줄때까지 대기해.

...

AES는 128bit CTR체인모드로 decrypt해야해. AES 헤더(IV와 AES CTR 표준
decrypt에 필요한 데이터)가 먼저오고 encrypted data와 패딩이 이어서 와.

throughput 성능 요구도 사양서에 기술되어야해.

이 같은 내용으로 IP 목적 동작설명을 인트로에 서술하고 SW와 인터페이스를
위한 레지스터, 명령/데이터/버퍼 레이아웃과 종류, 인터럽트 핸들링등을 포함한
IP 구현 요청 사양서를 word와 markdown으로 작성해줘.

## 이 프롬프트가 담고 있는 것

프롬프트를 분해해보면, 다음 정보들이 섞여 있다.

| 담긴 정보 | 구체성 |
| --- | --- |
| IP 종류 (AES decrypt, memory-to-memory) | 명확함 |
| 동작 방식 (circular buffer, descriptor) | 명확함 |
| 인터럽트 동작 (PAUSE/RESUME 흐름) | 비교적 명확함 |
| 버스 인터페이스 | “개발자가 결정” — 미정 |
| 성능 목표 (throughput) | 수치 없음 |
| CRC, 패딩, AES 헤더 상세 | 불완전 |

즉, 개념은 있지만 디테일이 빠진 상태다.
보통 이런 문서는 회의 한 번, 메일 두 번, 그리고 “이건 누가 결정하죠?”라는 질문 세 번 정도를 더 거쳐야 비로소 사양서처럼 보이기 시작한다.

일반적인 경우라면 이 상태에서 설계를 시작하면 나중에 많은 것을 되짚어야 한다.
AI와의 협업에서 흥미로운 지점은 여기다. AI는 빈칸을 억지로 메우거나, 최소한 “여긴 아직 비어 있습니다”라고 표시라도 해 준다.
사람이 해야 할 일은 그 제안을 평가하고, 틀린 자신감을 제때 잡아주는 것이다.

## AI와의 첫 대화 — 재구성

[IMG] [그림 1-1] VSCode 사이드패널에 original-prompt.md 내용을 붙여넣어 Claude에게 전달하는 화면

사용자 →

[original-prompt.md 전문 붙여넣기]

일단 이 내용을 바탕으로 IP 구현 사양서를 작성해줘.
빠진 부분은 IP 개발자 관점에서 합리적인 선택을 해서 채워줘.

Claude →

사양서 작성 전에 몇 가지 결정이 필요한 사항을 확인드립니다.

1. 버스 인터페이스: AXI4 (64-bit Manager + AXI4-Lite Subordinate)로 제안합니다.
   - 200 Mbps 목표에는 64-bit AXI4가 적합합니다.
   - 레지스터 인터페이스는 AXI4-Lite로 분리하는 것이 표준적입니다.

2. 처리량 목표: 200 Mbps를 기준으로 잡겠습니다.
   (나중에 변경 시 모든 문서에 반영해야 하므로 THROUGHPUT_TARGET 마커를 사용합니다)

3. AES 키 저장: Descriptor가 아닌 IP 레지스터에 저장 (보안 및 재사용 효율)

4. CRC: CRC-32/IEEE 802.3와 CRC-32C 둘 다 지원, 레지스터로 선택

5. Descriptor 크기: 32바이트 (32-bit word aligned)

이 방향으로 진행해도 될까요?

사용자 →

맞아. 그 방향으로 진행해줘.

[IMG] [그림 1-2] Claude Code가 spec/ 폴더에 AES-Decrypt-IP-Specification.md 파일을 생성하는 과정
파일 쓰기 권한 승인 팝업이 표시되고, 승인 후 에디터에 파일이 열린다

## 좋은 첫 프롬프트의 조건

이 프롬프트가 효과적이었던 이유를 정리하면 다음과 같다.

### 1. 목적이 명확했다

“사양체크리스트가 아니라 구현 사양서”라고 구체적으로 말했다.
AI는 문서의 성격을 즉시 파악했다.

### 2. 동작 흐름을 글로 설명했다

비록 완전하지 않았지만, descriptor의 valid 체크 → 처리 → 인터럽트 → PAUSE → RESUME 흐름을 서술했다. AI는 이 흐름을 상태 머신으로 변환했다.

### 3. 빈 칸을 명시적으로 허용했다

“버스 인터페이스는 IP개발자가 결정하면 돼”라고 했다.
이 표현이 AI에게 결정권을 명시적으로 넘겨준 것이다. 애매하게 두지 않았다.

### 4. 출력 형식을 요청했다

“markdown으로 작성해줘”라고 구체적으로 요청했다.
Word와 Markdown을 동시에 요청했지만, 실제로는 Markdown만 생성했고 이후 수정하지 않았다.

## 처음부터 완벽한 프롬프트는 필요 없다

하드웨어 엔지니어는 완벽한 사양이 나올 때까지 설계를 시작하지 않는다는 훈련을 받아왔다.
그 태도는 대부분의 경우 옳다. 실제 칩은 “대충”이라는 단어를 별로 좋아하지 않는다.

바이브코딩에서는 이 습관을 조금 내려놓아야 한다.
정확히는 완벽주의를 버리는 것이 아니라, 초안 작성의 첫 번째 삽을 AI에게 맡기는 쪽에 가깝다.

“70%의 아이디어를 던지고, 나머지 30%는 AI와 함께 채워가라.”

AI는 빠진 부분을 물어보거나, 합리적인 가정을 세워 진행한다.
가끔은 너무 당당하게 가정하기도 하지만, 그조차도 빈 화면을 바라보는 것보다는 생산적이다.

첫 프롬프트의 역할은 방향을 정하는 것이지, 모든 것을 정의하는 것이 아니다.
첫 공을 너무 완벽하게 던지려 하기보다, 스트라이크존 안으로만 넣자는 마음가짐이 오히려 잘 통한다.

## 프롬프트를 던지는 두 가지 방식

실전에서는 두 가지 스타일이 존재한다.

스타일 A: 개방형

AES decrypt IP를 만들어야 해. Memory-to-memory 방식이고
Descriptor 기반으로 동작해. 사양서를 작성해줘.

→ AI가 많은 것을 결정한다. 빠르지만 의도와 다를 수 있다.

스타일 B: 반구조형 (이 책에서 사용)

[핵심 동작 설명 + 결정된 사항 나열 + 열린 부분 명시]
빠진 부분은 합리적인 선택으로 채워줘.

→ AI가 채울 여지를 주면서도 방향은 잡아둔다. 하드웨어처럼 제약이 많은 도메인에 적합하다.

이 책에서는 일관되게 스타일 B를 사용했다.

## 다음 단계

AI가 사양서의 초안을 만들어왔다. 하지만 그것은 시작일 뿐이었다.
진짜 작업은 그 사양서를 읽고, 확인하고, 다듬는 과정에서 시작된다.

다음 장: 2장 — AI가 사양서를 쓰다

# 2장 — AI가 사양서를 쓰다

## 사양서가 만들어지는 방식이 달라졌다

전통적인 IP 개발에서 사양서는 가장 시간이 걸리는 문서다.
요구사항을 수집하고, 인터페이스를 정의하고, 레지스터 맵을 그리고, 동작 다이어그램을 그리고, 용어를 통일하고, 다시 처음으로 돌아가 빠진 항목을 메우고…
경험 많은 엔지니어도 며칠에서 일주일이 걸린다. 그리고 그 며칠은 대체로 생각보다 빨리 지나간다.

이 프로젝트에서는 달랐다. AI가 초안을 만드는 데 걸린 시간은 수 분이었다.
문서의 품질과는 별개로, 이 속도 자체가 주는 심리적 이점이 크다. “아직 아무것도 없다”가 아니라 “이제부터 고치면 된다”가 되기 때문이다.

물론 초안이 곧 최종본은 아니다. 그러나 빈 화면 앞에서 시작하지 않아도 된다는 것은 완전히 다른 경험이다.

## AI가 만들어온 것

Claude가 생성한 사양서(spec/AES-Decrypt-IP-Specification.md)의 구조를 보면, 전문적인 IP 사양서의 형식을 따르고 있다.

1. Introduction        ← 목적, 범위, 대상 독자, 참조 문서
2. Terminology         ← 용어 정의 (Master→Manager, Slave→Subordinate)
3. System Overview     ← 블록 다이어그램, 주요 기능
4. Interface Signals   ← AXI4 Manager / AXI4-Lite Subordinate / IRQ 전체 핀
5. Register Map        ← 17개 레지스터, 비트 단위 정의
6. Descriptor Layout   ← 32바이트 레이아웃, 입력 버퍼 구조
7. Operational State Machine ← STOP / ACTIVE / PAUSE 전환 규칙
8. AES Processing      ← CTR 모드 동작, 키 스케줄
9. CRC Processing      ← 두 알고리즘 파라미터, 에러 처리
10. Interrupt Handling ← 타이밍 다이어그램 포함
11. Performance Requirements ← 200 Mbps 근거와 설계 제약
12. Bus Interface Specification ← AXI 세부 규칙
13. Electrical and Physical Constraints ← 합성 가능성 요구사항
14. Revision History

14개 섹션, 900라인 분량의 문서가 단번에 나왔다.
문서를 다 읽기 전에 먼저 “잠깐, 이걸 정말 방금 만든 거야?”라는 반응이 나오는 종류의 결과물이었다.

## 사양서의 주요 결정 사항

AI가 채운 핵심 결정들을 확인하고 검토했다. 각 항목은 확인(✓) 또는 수정(✎) 으로 처리했다.
중요한 건 감탄이 아니라 판정이다. “오, 잘 썼네”에서 끝내지 않고, 정말 이 선택이 맞는지 하나씩 도장을 찍어야 한다.

### 버스 인터페이스 ✓

AXI4 Manager: 64-bit 데이터폭, 32-bit 주소
AXI4-Lite Subordinate: 32-bit 데이터폭, 8-bit 주소 (256바이트 레지스터 공간)

64-bit 선택 이유는 사양서에 명시되어 있다.

“At 200 MHz with 64-bit AXI bus: peak AXI bandwidth = 1600 MB/s = 12.8 Gbps.
The 200 Mbps throughput requirement represents a light load on the bus.”

200 Mbps 목표 대비 버스 대역폭은 충분하고, 64-bit는 ASIC SoC에서 흔한 선택이다.

### 레지스터 맵 ✓ (일부 확인 필요)

AI가 설계한 레지스터 맵의 일부:

| Offset | Name | Access | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | CTRL | W (self-clear) | START / RESUME / IMMEDIATE_STOP |
| 0x04 | STATUS | Mixed | STATE[1:0] RO, BUS_ERROR W1C |
| 0x10 | CMD_BUF_ADDR | R/W | Descriptor 링 버퍼 베이스 주소 |
| 0x20~0x2C | AES_KEY_[3:0] | WO | AES-128 키 (읽기 시 0 반환) |
| 0x34 | AXI_OUTSTAND | R/W | Outstanding 트랜잭션 수 제한 |

AES 키 레지스터가 WO(Write Only) 로 설계된 것은 보안 관점에서 당연한 선택이다.
CTRL 레지스터의 비트들이 self-clearing pulse로 설계된 것도 하드웨어 설계 관례에 맞다.

### Descriptor 레이아웃 ✓

Byte Offset  Size     Field
────────────────────────────────────────
0x00         4 B      Header Word (valid, interrupt, last, state)
0x04         4 B      Input Buffer Address
0x08         4 B      Output Buffer Address
0x0C         4 B      IN_DATA_SIZE[23:0] + IN_PAD_SIZE[7:0]
0x10         4 B      OUT_DATA_SIZE[23:0] + OUT_PAD_SIZE[7:0]
0x14        12 B      Reserved
────────────────────────────────────────
Total:       32 B

Header Word를 4개 바이트로 분할해서 AXI Write Strobe로 개별 업데이트 가능하게 한 것은 AI의 결정이었다. IP가 valid=0으로 클리어할 때 state 필드와 충돌하지 않도록 하기 위해서다. 실제 ASIC 설계에서도 자주 쓰이는 패턴이다.

### 입력 버퍼 레이아웃 — 중요한 결정 ✓

Input Buffer (at IN_ADDR)
──────────────────────────────────────────────────────
+0x00   16 B   AES Header (Nonce 96-bit + Initial Counter 32-bit)
+0x10    N B   Encrypted Payload (ciphertext)
+0x10+N  M B   Input Padding (버스 정렬용, CRC 계산 대상 아님)
+0x10+N+M 4 B  CRC-32 Value
──────────────────────────────────────────────────────

CRC를 암호화된 데이터(ciphertext) 에 대해 계산하는 설계는 중요한 결정이다.
복호화 후의 plaintext에 CRC를 계산하면 AES 처리 완료 후에야 검증이 가능하다.
Ciphertext에 CRC를 계산하면 AES 복호화와 CRC 계산을 병렬로 실행할 수 있다.
AI가 이 트레이드오프를 이해하고 올바른 선택을 했다.

## 사양서를 다듬는 과정 — project-instructions.md

초안 사양서를 검토한 후, 저자는 AI와의 작업 규약을 정리한 별도 파일을 만들었다.
prompt/project-instructions.md 가 그것이다. 쉽게 말해, AI와의 협업에서 자꾸 되풀이해 말해야 하는 것들을 한 장짜리 헌법으로 묶어 둔 셈이다.

이 파일은 두 가지 역할을 한다.

- 확정된 결정 사항의 기록 — 이후 변경 시 여기를 먼저 업데이트

- AI에게 주는 지속적인 지시 — 매 대화마다 이 파일을 참조하도록

[IMG] [그림 2-1] project-instructions.md를 Claude Code에 컨텍스트로 추가하는 화면
파일을 드래그하거나 @파일명 으로 참조하면 AI가 해당 파일 내용을 읽는다

## project-instructions.md의 구조

## 프로젝트 폴더 구조
| 폴더/파일 | 내용 |
|---|---|
| prompt/   | 이 문서. 전체 지시 및 확정 결정사항 저장 |
| spec/     | 사양 문서 결과물 |
| design/   | Verilog — DUT, Testbench, Task, Test data |
| host_software/ | Host C code |

## 기타 룰
- 어느 하나에 수정이 있을 경우 프로젝트 내 모든 코드, 문서가 일관성을 유지하도록 반영
- 문서에서 회사명은 SSVD, 팀명은 SoC team
- Manager(=Master), Subordinate(=Slave) 표기
- 모든 작성물은 영어로 작성

## 확정 사양
- AXI4 64-bit Manager
- 목표 처리량: 200 Mbps
- CRC-32 dual (IEEE 802.3 / CRC-32C, 레지스터 선택)
- AES 키: IP 레지스터에 저장
- Descriptor 최대 1024개

## AI 협업에서 이 파일이 중요한 이유

Claude Code (그리고 대부분의 AI 코딩 어시스턴트)는 대화 세션이 끊기면 이전 맥락을 잃는다.
새 세션을 시작할 때마다 “우리가 어디까지 했는지”를 다시 알려줘야 한다.

project-instructions.md 는 이 문제에 대한 해답이다.
세션이 바뀔 때마다 같은 설명을 처음부터 다시 하는 일은 사람끼리도 지치는데, AI 상대로 하면 더 빨리 지친다.

# 새 세션 시작 시 첫 메시지 패턴
"prompt/project-instructions.md를 먼저 읽어줘.
이 프로젝트의 확정된 사양과 룰이 담겨 있어.
이후 작업은 이 파일을 기준으로 진행해."

AI는 이 파일을 읽고, 이전 결정 사항을 모두 파악한 뒤 작업을 시작한다.
이렇게 하면 매번 컨텍스트를 다시 설명하는 시간을 절약할 수 있다.

## 완성된 사양서의 품질

완성된 사양서의 수준을 가늠하는 지표 몇 가지:

아키텍처 일관성
레지스터 맵, Descriptor 레이아웃, 상태 머신이 서로 충돌하지 않는다.
예를 들어, interrupt=1인 Descriptor가 완료되면 PAUSE 상태로 진입하고,
IRQ_STATUS.DESCRIPTOR_DONE 비트가 set되며, CTRL.RESUME=1을 받아야 ACTIVE로 복귀한다.
이 흐름이 레지스터 설명, 상태 머신 표, 인터럽트 핸들링 섹션에서 모두 일관되게 서술되어 있다.

ASIC 고려사항 포함

## 13. Electrical and Physical Constraints
- Dividers and wide multipliers are prohibited.
- No use of initial blocks except in testbench files.
- No combinational loops.

ASIC 합성 환경에서 문제가 되는 제약들이 명시되어 있다.

성능 분석 포함

At 200 MHz with 64-bit AXI bus:
peak AXI bandwidth = 200 MHz × 8 B = 1600 MB/s = 12.8 Gbps.
The 200 Mbps throughput requirement represents a light load on the bus.

200 Mbps가 왜 달성 가능한지 수치로 설명하고 있다.

## 사양서 작성이 끝난 시점의 판단

사양서를 검토하면서 한 가지 생각이 강하게 들었다.
조금 위험하고, 그래서 더 매력적인 생각이었다.

“이 정도 사양서를 만들 수 있는 AI라면, RTL 코드도 충분히 만들 수 있지 않을까?”

이것이 다음 장에서 다루는 결정적 전환으로 이어진다.

다음 장: 3장 — 결정적 전환, 설계까지 맡겨보기로 하다

# 3장 — 결정적 전환, 설계까지 맡겨보기로 하다

## 처음에는 사양서만 목표였다

이 프로젝트를 시작할 때의 목표는 단순했다.

“IP 구현 사양서를 빠르게 만들자. 실제 설계는 나중에, 사람이 한다.”

하드웨어 엔지니어에게 이것은 자연스러운 생각이다.
RTL 코드는 정밀해야 하고, 프로토콜 위반 하나가 칩 전체를 망가뜨릴 수 있다.
“AI가 그걸 제대로 할 수 있을까?”라는 의심은 당연했다.
정확히는, 의심하지 않는 쪽이 오히려 이상하다.

그런데 사양서가 나오고 나서 생각이 바뀌었다.

## 전환점이 된 세 가지 관찰

### 관찰 1: 레지스터 맵이 자연스럽다

AI가 설계한 레지스터 맵에는 숙련된 엔지니어의 판단이 담겨 있었다.

- CTRL 레지스터의 비트를 self-clearing pulse로 설계한 것

- AES_KEY 레지스터를 Write-Only로 만들어 보안을 고려한 것

- CMD_HEAD_PTR는 Read-Only, CMD_TAIL_PTR는 SW가 쓰는 구조로 나눈 것

- W1C(Write-1-to-Clear) 패턴을 정확하게 적용한 것

이것들은 하드웨어 레지스터 설계의 표준 패턴들이다.
한두 개쯤 맞히는 건 우연일 수 있지만, 이런 패턴이 연달아 자연스럽게 나오면 이야기가 달라진다.
AI가 이 패턴들을 정확하게 선택했다는 것은, 적어도 이 문제를 “그럴듯하게 흉내” 내는 수준 이상이라는 뜻이었다.

### 관찰 2: 상태 머신이 엣지 케이스를 다룬다

일반적인 AI 출력물에서 자주 빠지는 것이 엣지 케이스 처리다.
그런데 이 사양서에는 다음이 명시되어 있었다.

If last=1 and interrupt=1:
  → 엔진이 먼저 PAUSE 상태에 진입
  → SW가 CTRL.RESUME=1을 쓴 후
  → ACTIVE가 아니라 STOP으로 전환 (다음 Descriptor를 처리하지 않음)

last와 interrupt가 동시에 1인 경우를 정확하게 처리하고 있다.
이 케이스는 설계자가 직접 생각해도 빠뜨리기 쉬운 부분이다.

### 관찰 3: 성능 설계가 구체적이다

단순히 “200 Mbps를 만족해야 한다”고 쓴 것이 아니라,
그것을 달성하기 위한 아키텍처 제약까지 명시했다.

## 11.2 Design Requirements to Achieve Throughput Target

1. AES core must not starve: Input FIFO must be large enough to absorb
   AXI read latency. Begin prefetching as soon as IN_ADDR and IN_DATA_SIZE
   are decoded, without waiting for full descriptor.

2. No unnecessary bus congestion: Do not issue more read transactions than
   needed to fill the internal input FIFO.

3. Descriptor overhead minimized: Fixed-size portion fetched in a single
   AXI burst to minimize read latency.

이것은 단순한 요구사항이 아니라 설계 방향이다.
숫자만 있는 사양서가 아니라, 왜 그 숫자를 만족할 수 있는지까지 설명한 문서라는 점이 중요했다.
이 내용이 사양서에 있다면, RTL 코드에도 그대로 반영할 수 있다.

## 전환 결정

이 세 가지를 확인한 뒤, 질문이 바뀌었다.

“AI가 이 사양서를 이해하고 쓸 수 있다면,
이 사양서를 입력으로 RTL을 만들 수도 있지 않을까?”

그리고 한 가지 더, 이미 사양서가 있다.
RTL을 만들기 위한 레퍼런스 문서가 완성되어 있는 것이다.
즉 “뭘 만들지”를 다시 설명하는 대신, “이 문서를 근거로 구현해”라고 말할 수 있다. 이 차이는 꽤 크다.
프롬프트가 감정노동에서 지시문으로 바뀌기 때문이다.

## 바이브코딩 전략을 세우다

무작정 “Verilog로 만들어줘”라고 하지 않았다.
RTL 바이브코딩을 시작하기 전에 전략을 먼저 잡았다.

전략 1: 모듈을 분해하고 순서를 정한다

AI에게 전체를 한 번에 요청하지 않는다.
복잡한 IP는 모듈로 분해해서 하나씩 만들고, 조립한다.

작업 순서:
1. aes_decrypt_defs.vh   ← 파라미터, 상수 정의 (가장 먼저)
2. aes_decrypt_regfile.v ← 레지스터 파일 (가장 독립적)
3. aes128_key_sched.v    ← AES 키 스케줄 (암호화 코어)
4. aes128_enc_pipe.v     ← AES 파이프라인 코어
5. aes128_ctr_top.v      ← CTR 모드 래퍼
6. crc32_engine.v        ← CRC 엔진
7. sync_fifo.v           ← 범용 FIFO
8. aes_decrypt_desc_fetch.v ← Descriptor 읽기
9. aes_decrypt_input_ctrl.v ← 입력 버퍼 컨트롤러
10. aes_decrypt_output_ctrl.v ← 출력 버퍼 컨트롤러
11. aes_decrypt_writeback.v ← Descriptor 상태 쓰기
12. aes_decrypt_axi_mgr.v ← AXI Manager (모든 채널 중재)
13. aes_decrypt_ctrl.v   ← 최상위 FSM (가장 마지막)
14. aes_decrypt_engine.v ← 최상위 래퍼 (배선)

의존성이 낮은 모듈부터 시작해서, 복잡한 것은 나중에 만드는 방식이다.

전략 2: 사양서를 항상 참조한다

# 각 모듈 작성 시 프롬프트 패턴
"spec/AES-Decrypt-IP-Specification.md의 [섹션 번호]를 참고해서
[모듈명].v를 작성해줘.
합성 가능해야 하고, ASIC 환경에서 문제없어야 해."

전략 3: 모듈마다 헤더 주석 형식을 통일한다

// ===========================================================
// File        : 파일명.v
// Project     : AES Decryption Engine IP
// Company     : SSVD
// Description : 모듈 설명
// ===========================================================

이 형식을 처음에 한 번 정해두면, AI가 이후 모든 파일에서 동일하게 유지한다.

전략 4: project-instructions.md에 설계 룰을 추가한다

## IP 설계 요구사항 (Verilog)
1. 사양서대로 하드웨어를 Verilog로 구현
2. 고성능 파이프라인 구조:
   - Descriptor 고정 크기는 한 번에 읽어 해석
   - IN_ADDR, IN_DATA_SIZE 확인 즉시 미리 read 시작
3. 합성 가능, ASIC 환경에서 문제없어야 함
4. Divider, Wide-bit multiplier 사용 금지
5. 생산 가능한 수준의 완성도
6. 옵션으로 on/off 가능한 (`define) SVA Assertion 및 Coverage 추가

이 룰이 project-instructions.md에 들어가면,
이후 모든 Verilog 작성 요청에서 AI가 자동으로 이 기준을 따른다.

## “바이브코딩”이 “묻지마 코딩”이 아닌 이유

여기서 한 가지 오해를 짚고 싶다.

바이브코딩은 AI에게 무조건 맡기는 것이 아니다.
오히려 더 많은 판단이 엔지니어에게 요구된다.
손이 덜 바빠지는 대신, 머리는 더 자주 깨어 있어야 한다.

- 모듈을 어떻게 분해할 것인가?

- 어떤 인터페이스로 연결할 것인가?

- AI가 만든 코드가 사양과 일치하는지 검토할 수 있는가?

- 버그가 생겼을 때 어디를 보아야 하는가?

이 판단들은 모두 도메인 지식에서 나온다.
바이브코딩은 도메인 지식이 필요 없는 방식이 아니라,
도메인 지식 있는 엔지니어의 생산성을 극대화하는 방식이다.

## 한 가지 더: 사람이 반드시 검토해야 하는 것

설계를 AI에게 맡기더라도, 결과를 사람이 검토해야 하는 부분이 있다.

- AXI 프로토콜 준수 여부 — handshake 타이밍, outstanding count 처리

- 리셋 후 초기 상태 — 모든 레지스터가 사양서의 reset value와 일치하는지

- 엣지 케이스 — FIFO가 가득 찬 상태에서 쓰기 요청이 오는 경우 등

- 합성 경고 — AI가 만든 코드가 래치(latch)를 만들지 않는지

이것들은 코드 리뷰 체크리스트로 만들 수 있다.
그리고 체크리스트 자체도 AI에게 만들어달라고 할 수 있다.

다음 장: 4장 — 프로젝트의 골격을 세우다

# 4장 — 프로젝트의 골격을 세우다

## 폴더 구조가 AI 협업의 품질을 결정한다

바이브코딩에서 폴더 구조는 단순한 파일 정리 이상의 의미를 가진다.
AI는 파일을 읽을 때 경로와 위치로 맥락을 파악한다.
사람이 “아, 이건 테스트용이구나” 하고 눈치로 이해하는 것을, AI는 폴더 이름과 파일 배치로 배운다.

design/rtl/ 폴더에 있는 .v 파일은 RTL 소스다.
design/tb/ 폴더에 있는 파일은 시뮬레이션 환경이다.
host_software/ 폴더에 있는 .c 파일은 C 드라이버 코드다.

폴더 구조가 명확하면 AI에게 “tb_top.v를 수정해줘”라고 했을 때
AI가 스스로 design/tb/tb_top.v를 찾아 읽고 작업한다.
구조가 모호하면 AI는 추측하거나 물어봐야 한다.

## 확정된 폴더 구조

Decrypt-AES/
│
├── prompt/
│   ├── project-instructions.md   ← 전체 규약 + 확정 결정사항 (AI 컨텍스트 파일)
│   └── original-prompt.md        ← 최초 요청 원문 (기록용)
│
├── spec/
│   └── AES-Decrypt-IP-Specification.md   ← IP 구현 사양서
│
├── design/
│   ├── rtl/
│   │   ├── inc/
│   │   │   └── aes_decrypt_defs.vh      ← 전역 파라미터, define
│   │   ├── crypto/
│   │   │   ├── aes128_key_sched.v       ← AES 키 스케줄 (조합 논리)
│   │   │   ├── aes128_enc_pipe.v        ← AES 10라운드 파이프라인
│   │   │   └── aes128_ctr_top.v         ← CTR 모드 래퍼
│   │   ├── util/
│   │   │   ├── sync_fifo.v              ← 범용 동기 FIFO
│   │   │   ├── crc32_engine.v           ← CRC-32 엔진
│   │   │   ├── sram_2p.v                ← 2-port SRAM 기본 모델
│   │   │   ├── sram_2p_32x64.v          ← 32x64 SRAM 인스턴스
│   │   │   └── sram_2p_32x72.v          ← 32x72 SRAM 인스턴스
│   │   ├── aes_decrypt_engine.v         ← 최상위 (DUT top)
│   │   ├── aes_decrypt_regfile.v        ← AXI4-Lite 레지스터 파일
│   │   ├── aes_decrypt_ctrl.v           ← 최상위 FSM
│   │   ├── aes_decrypt_desc_fetch.v     ← Descriptor 읽기
│   │   ├── aes_decrypt_input_ctrl.v     ← 입력 버퍼 컨트롤러
│   │   ├── aes_decrypt_output_ctrl.v    ← 출력 버퍼 컨트롤러
│   │   ├── aes_decrypt_writeback.v      ← Descriptor 상태 쓰기
│   │   ├── aes_decrypt_axi_mgr.v        ← AXI4 Manager (2R+2W)
│   │   └── aes_decrypt_mem_top.v        ← SRAM 집합체 (MBIST 경계)
│   │
│   ├── tb/
│   │   ├── tb_top.v        ← 시뮬레이션 최상위
│   │   ├── tb_core.sv      ← 테스트 시나리오 (task 모음)
│   │   ├── tb_defines.vh   ← 테스트벤치 파라미터
│   │   ├── fake_mem.v      ← AXI4 Subordinate 메모리 모델
│   │   ├── gen_mem.c       ← 메모리 초기화 파일 생성기 (C)
│   │   ├── mem_init.hex    ← readmemh 초기화 파일
│   │   └── run.sh          ← NCVerilog 실행 스크립트
│   │
│   ├── tb_verilator/
│   │   ├── tb_top_verilator.sv  ← Verilator용 TB 최상위
│   │   ├── tb_dpi.cpp           ← C++ 시뮬레이션 드라이버
│   │   ├── run.sh               ← Verilator 빌드/실행 스크립트
│   │   └── README.md
│   │
│   └── syn/
│       ├── run_dc.tcl       ← Synopsys DC 합성 스크립트
│       └── constraints.sdc  ← 타이밍 제약 (SDC)
│
├── host_software/
│   ├── aes128_ctr.c/.h     ← Pure C AES-128 CTR (레퍼런스)
│   ├── crc32.c/.h          ← Pure C CRC-32 (레퍼런스)
│   ├── aes_decrypt_ip.c/.h ← IP 레지스터 드라이버
│   ├── test_vectors.h      ← 테스트 벡터 (암호화 데이터 + 키)
│   ├── tc_params.h         ← 테스트 케이스 파라미터
│   ├── ip_test.c           ← IP 사용 테스트 (드라이버 기반)
│   └── sw_test.c           ← 순수 SW 구현 테스트
│
├── doc/
│   ├── AES-Decrypt-IP-Architecture-Description.md
│   └── compiled_memory_list.txt
│
└── README.md               ← 프로젝트 개요, 빠른 시작

## 이 구조의 설계 원칙

### 원칙 1: 용도별 분리

design/rtl/ 에는 합성에 들어가는 소스만 있다.
design/tb/ 에는 시뮬레이션 전용 코드만 있다.
design/syn/ 에는 합성 스크립트만 있다.

이 분리는 AI에게도 명확한 신호가 된다.
“tb_top.v 수정”이라고 했을 때 AI가 RTL 소스를 건드리지 않는다.
디렉터리 구조가 어수선하면 AI도 어수선하게 일한다. 사람과 크게 다르지 않다.

### 원칙 2: 계층 구조

design/rtl/ 안에 crypto/, util/, inc/ 하위 폴더를 두었다.
이는 모듈의 역할을 계층으로 표현한 것이다.

- inc/ — 전역 정의 (모든 모듈이 포함)

- util/ — 재사용 가능한 기본 블록 (FIFO, CRC, SRAM)

- crypto/ — 암호화 전용 코어

- 루트 — 프로젝트 특화 모듈

### 원칙 3: prompt/ 폴더의 역할

이 폴더는 일반적인 IP 프로젝트에는 없는 폴더다.
바이브코딩 프로젝트에서 이 폴더는 AI와의 계약서 역할을 한다.
물론 법적 효력은 없지만, 체감상으로는 꽤 강력하다.

project-instructions.md 파일에는 다음이 담긴다.

- 확정된 설계 결정 사항

- 문서 작성 규칙 (회사명, 용어 표기 방식)

- 코드 작성 규칙 (Divider 금지, SVA 추가 등)

- 폴더 구조와 각 폴더의 역할

새 대화를 시작할 때 이 파일 하나만 참조하면 AI가 즉시 프로젝트 맥락을 이해한다.

## git 전략: 단순하게

복잡한 브랜치 전략은 쓰지 않았다.
바이브코딩에서는 생성과 수정의 템포가 빨라서, 멋진 전략보다 자주 끊어 저장하는 습관이 더 중요하다.
말하자면 “정교한 체스”보다 “자주 세이브” 쪽에 가깝다.

# 이 프로젝트의 커밋 패턴
git add -p    # 변경 내용을 확인하면서 스테이징
git commit -m "update"

커밋 메시지가 단순한(“update”) 것은 의도적인 선택이었다.
3일간의 빠른 반복에서 메시지 작성에 시간을 쓰지 않았다.
실제 프로젝트라면 의미 있는 메시지가 좋겠지만, 프로토타이핑 단계에서는 커밋 자체가 중요하다.

5404a78 update   ← GitHub Actions CI 추가
c4c439a update   ← Verilator 테스트벤치 추가
dfff9c6 update   ← RTL 버그 수정 (CRC, AXI)
dfed89d update   ← SRAM 모델, 합성 스크립트, 아키텍처 문서
2947352 update   ← 테스트 파라미터 추가
c1611de update   ← NCVerilog 테스트벤치
1072883 update   ← 호스트 소프트웨어
ca20700 initial  ← 사양서 + 전체 RTL (첫 커밋)

첫 커밋(ca20700)에 이미 사양서와 전체 RTL이 포함된 것에 주목하라.
사양서 → RTL 전환이 얼마나 빠르게 이루어졌는지 보여준다.

## 룰 설정이 AI 출력 품질을 높이는 방법

project-instructions.md에 넣은 룰 중 실제로 차이를 만든 것들:

용어 표기 룰

Master → Manager, Slave → Subordinate
불가피한 경우: M a s t e r, S l a v e (글자 사이 공백)

이 룰 덕분에 생성된 모든 문서와 주석이 일관된 용어를 사용했다.
AI에게 일일이 교정을 요청하지 않아도 됐다.

영어 작성 룰

모든 작성물은 영어로 작성.

레지스터 설명, 모듈 주석, 사양서가 모두 영어로 나왔다.

일관성 유지 룰

어느 하나에 수정이 있을 경우 프로젝트 내 모든 코드, 문서가
일관성을 유지하도록 함께 반영할 것.

레지스터 맵이 변경되면 사양서, 드라이버 헤더, 테스트벤치 task를 함께 수정하도록 한 것이다.
이 룰이 없으면 코드가 빠르게 발산한다.

## 구조를 먼저 만드는 것의 가치

바이브코딩 초보자가 가장 자주 하는 실수는 구조 없이 바로 코드를 요청하는 것이다.

# 잘못된 시작
"AES decrypt IP Verilog 코드 만들어줘"

이렇게 하면 AI는 어딘가에 파일을 만들지만, 프로젝트에 통합되지 않는다.
나중에 테스트벤치를 요청하면 파일 경로가 맞지 않고, 드라이버 코드를 요청하면 레지스터 주소가 어긋난다.

# 올바른 시작
1. 폴더 구조를 만든다
2. project-instructions.md에 룰을 정의한다
3. 그 구조 안에서 파일을 하나씩 생성한다

구조가 있으면 AI의 모든 출력이 그 구조의 일부로 생성된다.
그래서 나중에 테스트벤치, 드라이버, 문서가 서로 다른 세계관에서 태어나는 일을 줄일 수 있다.
이것이 대규모 IP를 바이브코딩할 때 유지보수 가능한 코드베이스가 만들어지는 이유다.

다음 장: 5장 — RTL을 바이브코딩하다

# 5장 — RTL을 바이브코딩하다

## 하루 만에 9개 모듈이 나왔다

2026년 4월 12일, initial 커밋에 포함된 RTL 파일 목록:

design/rtl/
├── inc/aes_decrypt_defs.vh
├── crypto/aes128_key_sched.v
├── crypto/aes128_enc_pipe.v
├── crypto/aes128_ctr_top.v
├── util/sync_fifo.v
├── util/crc32_engine.v
├── aes_decrypt_regfile.v
├── aes_decrypt_desc_fetch.v
├── aes_decrypt_input_ctrl.v
├── aes_decrypt_output_ctrl.v
├── aes_decrypt_writeback.v
├── aes_decrypt_axi_mgr.v
├── aes_decrypt_ctrl.v
└── aes_decrypt_engine.v

14개 파일. 전체 RTL 코드베이스가 한 번의 작업 세션에서 만들어졌다.
이 문장을 처음 보면 약간 허풍처럼 들릴 수 있다. 그런데 실제로 해보면, “완성”의 의미를 엄격하게 잡더라도 놀랄 만큼 빠르다.
물론 그 뒤에는 리뷰와 수정이 기다리고 있다. 버그는 늘 늦지 않게 도착한다.

## 아키텍처 결정: 어떻게 분해할 것인가

전체를 한 번에 요청하지 않았다. 먼저 아키텍처를 AI와 논의했다.

사용자 →

spec/AES-Decrypt-IP-Specification.md를 읽었지?
RTL 구현을 시작하기 전에, 어떤 모듈들로 나눌지 제안해줘.
AXI Manager 인터페이스를 어떻게 구현할지도 포함해서.

Claude →

사양서를 바탕으로 다음 모듈 구조를 제안합니다:

최상위 계층:
- aes_decrypt_engine.v   : 배선 전용 최상위

제어 계층:
- aes_decrypt_ctrl.v     : STOP/ACTIVE/PAUSE FSM + 파이프라인 오케스트레이션
- aes_decrypt_regfile.v  : AXI4-Lite 레지스터 파일

데이터 경로:
- aes_decrypt_desc_fetch.v  : Descriptor 읽기 (AXI read, ring buffer 관리)
- aes_decrypt_input_ctrl.v  : 입력 버퍼 읽기 (AES Header + ciphertext + padding + CRC)
- aes_decrypt_output_ctrl.v : 출력 버퍼 쓰기 (plaintext + padding)
- aes_decrypt_writeback.v   : Descriptor 상태 쓰기 (byte-strobe write)
- aes_decrypt_axi_mgr.v     : AXI4 Manager (2개 Read 포트 + 2개 Write 포트 중재)

암호화 코어:
- aes128_key_sched.v   : 키 스케줄 (순수 조합 논리)
- aes128_enc_pipe.v    : 10라운드 파이프라인 (10클록 지연)
- aes128_ctr_top.v     : CTR 모드 (카운터 블록 생성 + XOR)

유틸리티:
- crc32_engine.v       : CRC-32 (IEEE 802.3 / CRC-32C 선택 가능)
- sync_fifo.v          : 범용 동기 FIFO (SRAM 인터페이스)
- sram_2p_32x64.v      : SRAM 행동 모델 (cipher FIFO용)
- sram_2p_32x72.v      : SRAM 행동 모델 (output FIFO용)

AXI Manager는 4개의 독립 포트를 단일 AXI4 인터페이스로 중재합니다.
우선순위: RD0(Descriptor) > RD1(Input), WR0(Writeback) > WR1(Output)

이 구조 제안을 검토하고, 사양서와 대조해서 문제가 없다고 판단한 후 RTL 작성을 시작했다.
중요한 점은 AI가 제안했고 사람이 승인했다는 흐름이다. “AI가 알아서 했다”보다 “AI가 여러 초안을 빠르게 내고 사람이 고른다”가 실제에 가깝다.

[IMG] [그림 5-1] Claude Code가 아키텍처 모듈 구조를 제안하는 대화 화면
텍스트 응답 아래에 “Create these files?” 라는 확인 프롬프트가 표시된다

## 핵심 모듈 살펴보기

### 1. aes_decrypt_defs.vh — 프로젝트의 공통 언어

모든 모듈이 공유하는 파라미터와 상수를 여기에 정의했다.

// Descriptor state codes — spec Table 6.3
`define DSTATE_NOT_PROCESSED  8'h00
`define DSTATE_OK             8'h01
`define DSTATE_CRC_ERR        8'h02
`define DSTATE_RD_ERR         8'h03
`define DSTATE_WR_ERR         8'h04
`define DSTATE_IN_PROGRESS    8'hFF

// Engine top-level states — spec Table 7.1
`define ENG_STOP    2'b00
`define ENG_ACTIVE  2'b01
`define ENG_PAUSE   2'b10

이 파일이 있으면 다른 파일들이 매직 넘버를 직접 쓰지 않아도 된다.
사양서의 섹션 번호까지 주석으로 달아서 추적 가능하게 했다.
나중에 코드를 읽을 때 “이 숫자가 왜 여기 있지?” 대신 “아, spec의 그 표에서 왔구나”라는 식으로 맥락이 이어진다.

### 2. AES 파이프라인 코어

AES-128 CTR 모드의 핵심은 10라운드 암호화 파이프라인이다.

// aes128_enc_pipe.v — 핵심 구조
module aes128_enc_pipe (
    input  wire          clk,
    input  wire          rst_n,
    input  wire          in_valid,
    input  wire [127:0]  in_block,     // 카운터 블록
    input  wire [1407:0] round_keys,   // 키 스케줄 (11 x 128-bit)
    output wire          out_valid,
    output wire [127:0]  out_block     // 암호화된 블록 (= keystream)
);
    // 10-stage pipeline: 각 스테이지가 AES 1라운드를 처리
    reg [127:0] stage [0:9];
    reg         valid_pipe [0:9];

    // Stage 0: AddRoundKey (Initial)
    // Stage 1-9: SubBytes + ShiftRows + MixColumns + AddRoundKey
    // Stage 10 (out): SubBytes + ShiftRows + AddRoundKey (Final)

10클록 지연의 완전 파이프라인 구조다. 매 클록마다 새로운 블록을 입력받을 수 있다.
겉으로는 조용한 모듈이지만, 안에서는 상당히 부지런하다.
200 Mbps 목표를 달성하려면 이 파이프라인이 끊임없이 채워져 있어야 한다. 결국 성능은 “코어가 얼마나 빠르냐”보다 “굶기지 않느냐”의 문제로 바뀐다.

CTR 모드에서는 AES Encrypt 함수를 복호화에도 동일하게 사용한다.

Decrypt: P_i = C_i XOR AES_Encrypt(Key, Counter_Block_i)

aes128_ctr_top.v가 이를 조율한다.

// aes128_ctr_top.v — CTR 모드 핵심 로직 (간략화)
// Counter block = { Nonce[95:0], (InitialCounter + i) mod 2^32 }
always @(posedge clk) begin
    if (aes_job_start) begin
        ctr_value <= aes_initial_ctr;
    end else if (enc_in_valid && enc_in_ready) begin
        ctr_value <= ctr_value + 1'b1;  // 32-bit wrap
    end
end

// 10클록 지연된 ciphertext와 keystream을 XOR
assign plaintext = cipher_delay[9] XOR out_block;

### 3. 최상위 FSM — aes_decrypt_ctrl.v

이 모듈이 전체 파이프라인을 지휘한다.
사양서의 7.3절 “Detailed State Transition Rules”가 코드로 변환된 것이다.

// 내부 FSM 상태 (TOP 레벨)
localparam TOP_STOP        = 4'd0;
localparam TOP_FETCH       = 4'd1;   // Descriptor 읽기 중
localparam TOP_INTERVAL    = 4'd2;   // valid=0, interval 대기
localparam TOP_WB_INPROG   = 4'd3;   // in-progress 상태 쓰기
localparam TOP_JOB_RUN     = 4'd4;   // 파이프라인 실행 중
localparam TOP_CRC_CHECK   = 4'd5;   // CRC 비교
localparam TOP_WAIT_OUT    = 4'd6;   // output_ctrl 완료 대기
localparam TOP_WB_FINAL    = 4'd7;   // 최종 결과 쓰기
localparam TOP_CHECK_FLAGS = 4'd8;   // interrupt/last 플래그 처리
localparam TOP_PAUSE       = 4'd9;   // PAUSE 상태
localparam TOP_BUS_ERR     = 4'd10;  // 버스 에러 처리
localparam TOP_IMM_STOP    = 4'd11;  // 즉시 정지

사양서의 STOP/ACTIVE/PAUSE 3-상태 모델이 내부적으로는 12개의 마이크로 상태로 구현된 것이다.
문서에는 단순하게 보이지만, 실제 RTL은 늘 조금 더 수다스럽다. 그래야 모듈 간 타이밍과 책임이 분명해진다.
이는 표준적인 하드웨어 설계 패턴이다. 외부에 보이는 상태와 내부 구현 상태를 분리하는 편이 결국 디버깅에도 유리하다.

[IMG] [그림 5-2] aes_decrypt_ctrl.v의 FSM 전환 코드가 에디터에 표시된 화면
Claude Code가 코드를 생성한 직후, 변경 사항이 diff 뷰로 표시된다

### 4. AXI Manager — 가장 복잡한 모듈

aes_decrypt_axi_mgr.v는 4개의 독립적인 요청자(Descriptor fetch, Input read, Writeback, Output write)를 하나의 AXI4 인터페이스로 중재한다.

사용자 →

aes_decrypt_axi_mgr.v를 작성해줘.
2개의 Read 포트(RD0: desc_fetch, RD1: input_ctrl)와
2개의 Write 포트(WR0: writeback, WR1: output_ctrl)를 중재해야 해.

우선순위:
- Read: RD0 > RD1 (fixed priority)
- Write: WR0 > WR1 (fixed priority)

Outstanding 트랜잭션 수는 레지스터 설정값으로 제한해야 해.
사양서 12.3, 12.4절 참고.

모듈 인터페이스만 봐도 복잡도를 가늠할 수 있다.

module aes_decrypt_axi_mgr (
    input  wire        clk,
    input  wire        rst_n,

    // --- Outstanding 제한 설정 ---
    input  wire [4:0]  max_rd_outstanding,
    input  wire [4:0]  max_wr_outstanding,

    // --- Read Port 0 (Descriptor fetch & Writeback read) ---
    input  wire [31:0] rd0_addr,
    input  wire [7:0]  rd0_len,
    input  wire        rd0_req,
    output wire        rd0_grant,
    output wire [63:0] rd0_data,
    output wire        rd0_valid,
    output wire        rd0_last,
    output wire        rd0_err,

    // --- Read Port 1 (Input buffer read) ---
    input  wire [31:0] rd1_addr,
    input  wire [7:0]  rd1_len,
    input  wire        rd1_req,
    output wire        rd1_grant,
    // ... (동일 구조)

    // --- Write Port 0 (Descriptor writeback) ---
    // --- Write Port 1 (Output buffer write) ---
    // ...

    // --- AXI4 Manager 인터페이스 (단일 포트) ---
    output wire [31:0] m_axi_araddr,
    output wire        m_axi_arvalid,
    input  wire        m_axi_arready,
    // ... (전체 AXI4 신호)
);

Outstanding 트랜잭션 카운터를 구현하는 부분:

// Read outstanding counter
reg [4:0] rd_outstanding_cnt;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        rd_outstanding_cnt <= 5'd0;
    end else begin
        // AR 채널에서 트랜잭션 발행 시 +1, RLAST 수신 시 -1
        case ({ar_accepted, rlast_received})
            2'b10: rd_outstanding_cnt <= rd_outstanding_cnt + 1'b1;
            2'b01: rd_outstanding_cnt <= rd_outstanding_cnt - 1'b1;
            default: ; // 동시 발생 또는 변화 없음
        endcase
    end
end

// Outstanding 제한: 카운터가 한계에 도달하면 arvalid 억제
assign can_issue_rd = (rd_outstanding_cnt < max_rd_outstanding);

### 5. 데이터 흐름 — 파이프라인이 어떻게 동작하는가

한 Descriptor의 처리 흐름을 시간 순으로 보면:

T=0   desc_fetch가 AXI read 요청 → 32바이트 Descriptor 읽기
T=4   Descriptor 파싱 완료, in-progress 상태 쓰기(writeback) 시작
T=5   input_ctrl 시작: AES Header(16B) 먼저 읽기 → nonce, initial_ctr 추출
T=6   aes128_ctr_top에 job_start → 카운터 블록 생성 시작
T=7   ciphertext 읽기 시작 → cipher FIFO에 적재
T=7   CRC 계산 시작 (AES와 병렬)
T=8   cipher FIFO에서 데이터 → AES 파이프라인 입력
T=18  AES 파이프라인 첫 번째 출력 (10클록 지연)
T=18  output_ctrl 시작 → plaintext를 출력 버퍼에 쓰기
T=N   마지막 ciphertext 처리 → CRC 비교
T=N+1 writeback: 결과 코드(OK/CRC_ERR/...) 쓰기
T=N+2 다음 Descriptor로 이동

AES와 CRC가 병렬로 실행되는 것(T=7에서 동시 시작), AES 파이프라인의 10클록 지연(T=8 → T=18)이 데이터 흐름의 핵심이다.

## AI에게 RTL을 요청할 때의 프롬프트 패턴

단순히 “만들어줘”가 아니라, 검증 가능한 제약을 함께 준다.
프롬프트가 길어진다고 해서 나쁜 것이 아니다. 하드웨어에서는 대체로 그 반대다.
말을 아낄수록 나중에 파형을 오래 보게 된다.

aes_decrypt_input_ctrl.v를 작성해줘.

담당 역할: 입력 버퍼를 AXI4 read로 읽어서
  1. AES Header (첫 16바이트) → nonce, initial_ctr 추출
  2. Ciphertext (IN_DATA_SIZE 바이트) → cipher FIFO에 전달
  3. Padding (IN_PAD_SIZE 바이트) → 버림
  4. CRC-32 값 (4바이트) → 래치 후 ctrl에 전달

요구사항:
- AXI 버스트는 최대 256비트 (AXI4 최대)
- AXI4 read 요청은 aes_decrypt_axi_mgr의 rd1 포트를 통해
- cipher FIFO가 가득 차면 더 이상 read 요청 보내지 말 것 (back-pressure)
- spec 11.2절 "No unnecessary bus congestion" 준수

인터페이스는 aes_decrypt_ctrl.v와 맞춰줘.

구체적인 제약을 함께 주면 AI가 사양을 놓치지 않는다.

## 첫 커밋의 코드 통계

$ find design/rtl -name "*.v" -o -name "*.vh" | \
  xargs wc -l | sort -rn | head -5

    387  aes_decrypt_axi_mgr.v
    318  aes_decrypt_ctrl.v
    285  aes_decrypt_input_ctrl.v
    243  aes128_enc_pipe.v
    198  aes_decrypt_output_ctrl.v

가장 복잡한 모듈은 예상대로 AXI Manager와 최상위 FSM이다.
총 RTL 코드 라인 수는 약 2,800라인. 한 작업 세션의 결과물이다.

## 코드 리뷰: AI가 스스로 챙긴 것들

생성된 코드를 검토하면서 AI가 자율적으로 챙긴 것들이 눈에 띄었다.

SVA Assertion 추가

project-instructions.md에 넣은 룰대로, ifdef 조건부 컴파일로 assertion이 포함되어 있었다.

`ifdef ENABLE_ASSERTIONS
// AXI spec: ARVALID이 한번 asserted되면 ARREADY 전까지 내려가면 안됨
assert property (@(posedge clk) disable iff (!rst_n)
    (m_axi_arvalid && !m_axi_arready) |=> m_axi_arvalid)
else $error("AXI AR channel: arvalid dropped before arready");
`endif

헤더 주석 형식 일관성

모든 14개 파일에 동일한 형식의 헤더가 있다.

// =============================================================================
// File        : aes_decrypt_ctrl.v
// Project     : AES Decryption Engine IP
// Company     : SSVD
// Description : Top-level control FSM ...
// =============================================================================

리셋 초기값 주석

레지스터 선언부에 리셋 값을 명시하는 주석이 달려 있다.

reg [1:0]  status_state;     // reset: ENG_STOP (2'b00)
reg [9:0]  cmd_head_ptr;     // reset: 10'd0

## 한계: AI가 놓친 것

물론 완벽하지 않았다. 초기 버전에서 발견된 문제들:

- sync_fifo의 wr_ptr 이중 구동 — 두 개의 always 블록이 같은 레지스터를 구동

- CRC 엔진의 초기화 타이밍 — 새 Descriptor 시작 시 초기화가 1클록 늦었음

- AXI Manager의 Outstanding 카운터 경계 조건 — 동시 발행+완료 시 카운터가 틀림

이 버그들은 다음 날 발견하고 수정했다. 8장에서 자세히 다룬다.

중요한 것은, 이 정도 버그는 사람이 처음 RTL을 짜도 나오는 수준이라는 것이다.
AI가 만든 코드라서 특별히 버그가 많은 것이 아니다.
오히려 구조적인 실수(AXI 핸드셰이크 위반, 래치 생성 등)는 없었다.
완벽하진 않았지만, 적어도 “처음부터 다시 써야 한다”는 종류의 재앙은 아니었다.

다음 장: 6장 — 레퍼런스 소프트웨어를 만들다

# 6장 — 레퍼런스 소프트웨어를 만들다

## 왜 소프트웨어가 먼저인가

하드웨어 IP를 검증하려면 정답 데이터가 필요하다.
테스트벤치는 “IP가 올바른 출력을 내보냈는가”를 확인해야 하는데,
“올바른 출력”이 무엇인지 알려면 소프트웨어 레퍼런스 구현이 있어야 한다.

즉, RTL을 믿기 전에 먼저 비교할 기준을 만들어야 한다.
검증의 세계에서는 “느낌상 맞는 것 같다”가 가장 비싼 문장이다.

RTL과 소프트웨어가 동일한 입력에 대해 동일한 출력을 내면, RTL이 맞다.
이 원칙이 host_software/의 존재 이유다.

host_software/
├── aes128_ctr.c/.h    ← Pure C AES-128 CTR 구현 (레퍼런스)
├── crc32.c/.h         ← Pure C CRC-32 구현 (레퍼런스)
├── aes_decrypt_ip.c/.h ← IP 레지스터 드라이버
├── test_vectors.h     ← 테스트 입력/출력 벡터
├── tc_params.h        ← 테스트 케이스 파라미터
├── sw_test.c          ← 레퍼런스 SW만으로 검증
└── ip_test.c          ← IP 드라이버를 사용한 검증

## Pure C 레퍼런스 구현

사용자 →

host_software/aes128_ctr.c와 aes128_ctr.h를 작성해줘.
AES-128 CTR 모드 순수 소프트웨어 구현이야.

요구사항:
- 특정 CPU 가정 없이 generic하게 작성 (embedded 환경 고려)
- NIST SP 800-38A 표준 준수
- 헤더 포맷: Nonce(96-bit) + Initial Counter(32-bit)
- 카운터는 big-endian, 32-bit wrap
- hw 구현과 byte-for-byte 동일한 결과를 내야 함

생성된 코드의 핵심 부분은 비교적 교과서적이다.
이런 종류의 코드는 화려함보다 해석 가능성이 중요하다. “잘 돌아간다”보다 “왜 이렇게 돌았는지 읽힌다”가 더 값지다.

/* aes128_ctr.c — CTR 모드 블록 처리 */
void aes128_ctr_crypt(
    const uint8_t key[16],
    const uint8_t nonce[12],   /* 96-bit nonce */
    uint32_t      initial_ctr, /* 32-bit initial counter */
    const uint8_t *in,
    uint8_t       *out,
    size_t         len)
{
    uint8_t  counter_block[16];
    uint8_t  keystream[16];
    uint32_t ctr = initial_ctr;

    /* Counter block 구성: nonce(12B) || counter(4B, big-endian) */
    memcpy(counter_block, nonce, 12);

    while (len > 0) {
        /* Big-endian counter 삽입 */
        counter_block[12] = (uint8_t)(ctr >> 24);
        counter_block[13] = (uint8_t)(ctr >> 16);
        counter_block[14] = (uint8_t)(ctr >>  8);
        counter_block[15] = (uint8_t)(ctr      );

        /* AES Encrypt(counter_block) → keystream */
        aes128_encrypt_block(key, counter_block, keystream);

        /* XOR with input */
        size_t block_len = (len < 16) ? len : 16;
        for (size_t i = 0; i < block_len; i++)
            out[i] = in[i] ^ keystream[i];

        in  += block_len;
        out += block_len;
        len -= block_len;
        ctr++;   /* 32-bit wrap은 자동 */
    }
}

## IP 드라이버 구조

IP 드라이버는 플랫폼 독립적(generic) 으로 설계했다.
레지스터 접근 함수를 함수 포인터로 주입받는 방식이다.

/* aes_decrypt_ip.h — 드라이버 컨텍스트 */
typedef struct {
    uint32_t  base_addr;   /* IP 레지스터 베이스 주소 */
    uint32_t  ring_phys;   /* Descriptor 링 버퍼 물리 주소 */
    uint32_t  ring_size;   /* 링 버퍼 슬롯 수 */
    uint32_t  tail;        /* 현재 tail 포인터 */

    /* 플랫폼 별로 제공하는 레지스터 접근 함수 */
    void     (*reg_write)(uint32_t base, uint32_t offset, uint32_t val);
    uint32_t (*reg_read) (uint32_t base, uint32_t offset);
} aes_ip_ctx_t;

이 구조 덕분에 동일한 드라이버 코드가: - 시뮬레이션 환경에서는 테스트벤치 레지스터 접근 함수를 사용하고, - 실제 SoC에서는 MMIO 접근 함수를 사용할 수 있다.

한마디로, 드라이버가 특정 보드나 특정 런타임에 묶이지 않는다.
초기 프로젝트에서 이런 추상화를 해두면 나중에 “이거 왜 테스트벤치에서만 되죠?” 같은 질문을 줄일 수 있다.

초기화 함수:

int aes_ip_init(aes_ip_ctx_t *ctx,
                uint32_t max_rd_out, uint32_t max_wr_out)
{
    /* 엔진이 STOP 상태인지 확인 */
    uint32_t st = rreg(ctx, AES_IP_REG_STATUS)
                  & AES_IP_STATUS_STATE_MASK;
    if (st != AES_IP_STATE_STOP)
        return -1;

    /* 링 버퍼 설정 */
    wreg(ctx, AES_IP_REG_CMD_BUF_ADDR, ctx->ring_phys);
    wreg(ctx, AES_IP_REG_CMD_BUF_SIZE, ctx->ring_size);
    wreg(ctx, AES_IP_REG_CMD_TAIL_PTR, 0u);
    ctx->tail = 0u;

    /* AXI outstanding 제한 설정 (1-16 범위로 클램프) */
    uint32_t rd = (max_rd_out < 1u) ? 1u :
                  (max_rd_out > 16u) ? 16u : max_rd_out;
    uint32_t wr = (max_wr_out < 1u) ? 1u :
                  (max_wr_out > 16u) ? 16u : max_wr_out;
    wreg(ctx, AES_IP_REG_AXI_OUTSTAND,
         (rd << AES_IP_OUTSTAND_RD_SHIFT) |
         (wr << AES_IP_OUTSTAND_WR_SHIFT));

    return 0;
}

## 테스트 벡터 생성

테스트 데이터는 Pure C 코드로 직접 생성했다. 키, nonce, plaintext를 정하고, 암호화해서 ciphertext를 만들고, CRC를 계산한다.
손으로 만들 수도 있겠지만, 그 방식은 보통 두 번째 케이스쯤부터 사람의 집중력을 시험하기 시작한다.

사용자 →

test_vectors.h를 작성해줘.
AES-128 CTR 모드로 암호화된 테스트 데이터가 담겨야 해.

테스트 케이스:
1. 단순 케이스: 32바이트 plaintext (패딩 없음)
2. 패딩 케이스: 40바이트 plaintext (8바이트 패딩)
3. CRC 오류 케이스: 올바른 ciphertext지만 CRC 값이 틀림

모든 값은 C 배열로, 주석으로 바이트 의미를 설명해줘.

/* test_vectors.h — 테스트 케이스 1 */
static const uint8_t TC1_KEY[16] = {
    0x2b, 0x7e, 0x15, 0x16, 0x28, 0xae, 0xd2, 0xa6,
    0xab, 0xf7, 0x15, 0x88, 0x09, 0xcf, 0x4f, 0x3c
};  /* AES-128 NIST test key */

static const uint8_t TC1_NONCE[12] = {
    0xf0, 0xf1, 0xf2, 0xf3, 0xf4, 0xf5, 0xf6, 0xf7,
    0xf8, 0xf9, 0xfa, 0xfb
};  /* 96-bit nonce */

static const uint32_t TC1_INITIAL_CTR = 0xfc000001u;

static const uint8_t TC1_PLAINTEXT[32] = { /* ... */ };
static const uint8_t TC1_CIPHERTEXT[32] = { /* ... */ };
static const uint32_t TC1_CRC32 = 0xA1B2C3D4u;  /* CRC over ciphertext */

## 드라이버와 사양서 사이의 교차 검증

드라이버를 작성하면서 사양서에 모호한 부분이 발견되기도 했다.

예를 들어, AES 키를 쓸 때 byte order가 명확하지 않았다.

발견된 모호함:

사양서 5.9: "AES_KEY_0 holds key bits [31:0]"
그런데 key[0]이 LSB인가, MSB인가?

Claude에게 확인 →

aes_decrypt_ip.c의 aes_ip_write_key 함수에서
키 바이트 순서를 어떻게 해야 하는지 명확히 해줘.
RTL의 aes128_key_sched.v와 바이트 순서가 일치해야 해.

Claude 답변 →

RTL aes128_key_sched.v를 확인해보면:
    assign round_keys[31:0] = aes_key[31:0];  // = AES_KEY_0

즉 AES_KEY_0의 [31:0]이 키의 최하위 32비트입니다.
key[0]은 LSB, 즉 little-endian입니다.

드라이버에서:
    w = key[0] | (key[1]<<8) | (key[2]<<16) | (key[3]<<24);
    wreg(AES_KEY_0, w);

이런 교차 검증이 드라이버 작성 과정에서 자연스럽게 이루어졌다.
흥미로운 점은, 문서 하나를 쓰는 일처럼 보여도 실제로는 사양서와 RTL과 드라이버가 서로를 교정하고 있다는 것이다.
RTL과 드라이버가 같은 AI에 의해 만들어졌기 때문에 의도한 바이트 순서도 일관되게 유지됐고, 사람이 그 연결을 확인하면서 신뢰도를 높일 수 있었다.

## 소프트웨어 개발이 RTL 개발에 미치는 영향

Pure C 레퍼런스를 먼저 완성하고 나니, 테스트 데이터도 준비됐고, 예상 출력도 생겼다.
이 순간부터 프로젝트는 “설계를 시작했다”에서 “이제 틀린 걸 잡아낼 수 있다” 단계로 넘어간다.
이것이 다음 단계인 시뮬레이션 환경 구축의 기반이 된다.

sw_test.c가 검증하는 것: 소프트웨어 AES + CRC 구현의 정확성
ip_test.c가 검증하는 것: IP 드라이버 + IP 동작의 정확성

두 결과가 일치하면 IP가 올바르다.

다음 장: 7장 — 검증 환경을 구축하다

# 7장 — 검증 환경을 구축하다

## 테스트벤치도 바이브코딩한다

RTL 설계를 마쳤다면 이제 시뮬레이션으로 검증할 차례다.
테스트벤치 역시 AI가 만들었다. 그리고 이 역시 하루 만에 구조를 갖췄다.

여기서부터는 프로젝트의 분위기가 조금 달라진다.
코드를 “만드는” 단계에서, 코드를 “의심하는” 단계로 넘어가기 때문이다. 엔지니어에게는 대체로 이쪽이 더 익숙하다.

## 시뮬레이션 환경의 구조

┌──────────────────────────────────────────┐
          │           tb_top.v (최상위)               │
          │                                          │
          │  ┌──────────────┐   ┌──────────────────┐ │
          │  │ Fake Host    │   │    DUT            │ │
          │  │ CPU          │   │ (aes_decrypt_     │ │
          │  │              │   │  engine.v)        │ │
          │  │ AXI4-Lite    │◄──►                   │ │
          │  │ Manager      │   │ AXI4 Manager ◄────┼─┼──┐
          │  │              │   │                   │ │  │
          │  │ IRQ Handler  │◄──┤ irq               │ │  │
          │  └──────────────┘   └──────────────────┘ │  │
          │                                          │  │
          │  ┌──────────────────────────────────────┐│  │
          │  │         Fake Memory                   ││◄─┘
          │  │  (AXI4 Subordinate + readmemh)        ││
          │  └──────────────────────────────────────┘│
          └──────────────────────────────────────────┘

세 구성 요소: - Fake Host CPU — AXI4-Lite write/read task로 레지스터 제어, 인터럽트 처리 - DUT — aes_decrypt_engine.v (검증 대상) - Fake Memory — AXI4 Subordinate, readmemh로 초기화, DUT의 AXI4 Manager 요청 처리

구조만 보면 단순해 보이지만, 사실상 작은 SoC를 축소 모형으로 만든 셈이다.
좋은 테스트벤치는 DUT만 똑똑한 게 아니라, 주변 세계도 그럴듯해야 한다.

## Fake Memory 설계 — fake_mem.v

사용자 →

design/tb/fake_mem.v를 작성해줘.
AXI4 Subordinate로 동작하는 간단한 메모리 모델이야.

요구사항:
- 메모리 크기: 파라미터로 설정 (기본 64KB)
- readmemh로 초기화 가능
- AXI4 burst 지원 (INCR 타입)
- 64-bit 데이터폭 (DUT AXI Manager와 맞춤)
- 랜덤 지연 가능 (ready를 랜덤하게 de-assert, 실제 메모리 동작 시뮬레이션)
- 시뮬레이션 전용이므로 합성 가능성 불필요

핵심 부분은 메모리 모델이 너무 똑똑하지도, 너무 멍청하지도 않게 만드는 데 있다.
현실적인 지연은 주되, 분석 불가능할 정도로 혼란스럽지는 않아야 한다.

// fake_mem.v — AXI4 Read 응답 처리 (간략화)
always @(posedge clk) begin
    if (ar_accepted) begin
        // 버스트 읽기 트랜잭션 등록
        rd_addr  <= axi_araddr;
        rd_len   <= axi_arlen;
        rd_count <= 8'd0;
        rd_busy  <= 1'b1;
    end

    if (rd_busy && r_accepted) begin
        // 다음 Beat 주소 계산 (INCR burst)
        rd_addr  <= rd_addr + 8;     // 64-bit = 8 bytes/beat
        rd_count <= rd_count + 1'b1;

        if (rd_count == rd_len) begin  // 마지막 beat
            rd_busy  <= 1'b0;
            axi_rlast <= 1'b1;
        end
    end
end

// 메모리 읽기 (64-bit aligned)
assign axi_rdata = mem_array[rd_addr[ADDR_WIDTH-1:3]];

## 메모리 초기화 파일 생성 — gen_mem.c

테스트 데이터를 메모리에 배치하는 것도 자동화했다.
직접 손으로 집어넣기 시작하면, 금방 “이 바이트를 내가 왜 여기 넣었지?”라는 질문과 마주치게 된다.

gen_mem.c는 C 프로그램으로, 다음을 수행한다.

- test_vectors.h에서 테스트 데이터 읽기

- 메모리 레이아웃 계산 (Descriptor 위치, 입력 버퍼 위치, 출력 버퍼 위치)

- AES Header, ciphertext, padding, CRC를 입력 버퍼에 배치

- mem_init.hex 파일 출력 ($readmemh 형식)

/* gen_mem.c — 메모리 레이아웃 생성 (핵심 부분) */
#define DESC_BASE    0x00001000   /* Descriptor 링 버퍼 시작 */
#define IN_BUF_BASE  0x00002000   /* 입력 버퍼 시작 */
#define OUT_BUF_BASE 0x00004000   /* 출력 버퍼 시작 */

/* Descriptor 0 작성 */
write32(mem, DESC_BASE + 0x00, 0x00000001);  /* valid=1 */
write32(mem, DESC_BASE + 0x04, IN_BUF_BASE);
write32(mem, DESC_BASE + 0x08, OUT_BUF_BASE);
write32(mem, DESC_BASE + 0x0C,
    (TC1_IN_PAD_SIZE << 24) | TC1_IN_DATA_SIZE);
write32(mem, DESC_BASE + 0x10,
    (TC1_OUT_PAD_SIZE << 24) | TC1_OUT_DATA_SIZE);

/* 입력 버퍼: AES Header 배치 */
memcpy(mem + IN_BUF_BASE + 0x00, TC1_NONCE, 12);
write32(mem, IN_BUF_BASE + 0x0C, TC1_INITIAL_CTR);

/* 입력 버퍼: Ciphertext 배치 */
memcpy(mem + IN_BUF_BASE + 0x10, TC1_CIPHERTEXT, TC1_IN_DATA_SIZE);

/* 입력 버퍼: CRC 배치 */
write32(mem, IN_BUF_BASE + 0x10 + TC1_IN_DATA_SIZE, TC1_CRC32);

## 테스트 시나리오 — tb_core.sv

실제 테스트 시나리오는 tb_core.sv에 task로 구현했다.
이 파일은 말하자면 검증팀의 대본이다. DUT가 어떤 장면에서 어떤 반응을 보여야 하는지 한 장면씩 적혀 있다.

사용자 →

design/tb/tb_core.sv를 작성해줘.
테스트 시나리오들이 담긴 파일이야.

다음 시나리오를 task로 구현해줘:
1. basic_decrypt_test: TC1 (정상 복호화)
2. crc_error_test: TC3 (CRC 오류 케이스)
3. interrupt_pause_resume_test: interrupt=1인 Descriptor 처리
4. last_descriptor_test: last=1인 Descriptor 후 STOP 확인
5. multi_descriptor_test: 여러 Descriptor 연속 처리

각 task는 레지스터 설정 → IP 시작 → 완료 대기 → 결과 검증 순서로.
검증 실패 시 $error로 메시지 출력.

// tb_core.sv — 기본 복호화 테스트 (간략화)
task basic_decrypt_test;
    $display("[TEST] basic_decrypt_test start");

    // 1. AES 키 설정
    axil_write(AES_KEY_0, TC1_KEY_W0);
    axil_write(AES_KEY_1, TC1_KEY_W1);
    axil_write(AES_KEY_2, TC1_KEY_W2);
    axil_write(AES_KEY_3, TC1_KEY_W3);

    // 2. 링 버퍼 설정
    axil_write(CMD_BUF_ADDR, DESC_BASE);
    axil_write(CMD_BUF_SIZE, 32'd4);    // 4-slot ring
    axil_write(CMD_TAIL_PTR, 32'd1);    // 1개 Descriptor 준비됨

    // 3. IP 시작
    axil_write(CTRL, 32'h1);            // CTRL.START=1

    // 4. 완료 대기 (polling)
    begin : wait_loop
        integer timeout;
        timeout = 10000;
        forever begin
            axil_read(STATUS, rd_data);
            if ((rd_data & 2'b11) == STATE_STOP) begin
                disable wait_loop;
            end
            @(posedge clk);
            if (--timeout == 0) begin
                $error("TIMEOUT: IP did not reach STOP");
                disable wait_loop;
            end
        end
    end

    // 5. 결과 검증: 출력 버퍼 내용 확인
    for (int i = 0; i < TC1_OUT_DATA_SIZE; i += 8) begin
        expected = {TC1_PLAINTEXT[i+7], TC1_PLAINTEXT[i+6],
                    TC1_PLAINTEXT[i+5], TC1_PLAINTEXT[i+4],
                    TC1_PLAINTEXT[i+3], TC1_PLAINTEXT[i+2],
                    TC1_PLAINTEXT[i+1], TC1_PLAINTEXT[i+0]};
        actual   = fake_mem.mem_array[(OUT_BUF_BASE + i) >> 3];
        if (actual !== expected)
            $error("[FAIL] Output mismatch at +0x%0x: got %016h, exp %016h",
                   i, actual, expected);
    end

    // 6. Descriptor 상태 확인
    desc_state = fake_mem.mem_array[DESC_BASE >> 3] >> 8;  // Byte 1
    if (desc_state !== 8'h01)
        $error("[FAIL] Descriptor state: got %02h, expected 0x01 (OK)",
               desc_state[7:0]);

    $display("[PASS] basic_decrypt_test");
endtask

## NCVerilog 실행 스크립트

# design/tb/run.sh
ncverilog \
  +access+r \
  +fsdb+all \
  -f rtl_filelist.f \
  -f tb_filelist.f \
  +incdir+../rtl/inc \
  +define+ENABLE_ASSERTIONS \
  tb_top.v \
  2>&1 | tee sim.log

+define+ENABLE_ASSERTIONS를 주면 RTL에 삽입된 SVA assertion이 활성화된다.
이 어서션들이 AXI 프로토콜 위반을 시뮬레이션 중에 잡아낸다.
파형을 두 시간째 보다가 겨우 알아낼 실수를, 어서션은 몇 초 만에 “거기 틀렸습니다”라고 말해준다. 매너는 없지만 효율은 좋다.

## Verilator 테스트벤치 — 오픈소스로의 전환

NCVerilog는 라이선스가 필요한 상용 툴이다.
이후에 오픈소스로 CI를 구축하기 위해 Verilator용 테스트벤치도 별도로 만들었다.

Verilator는 SystemVerilog → C++ 변환 후 컴파일해서 실행하는 방식이다.
C++ 드라이버가 필요하다.
처음엔 약간 우회로처럼 느껴지지만, CI에 올리기 시작하면 이 선택이 왜 현실적인지 곧 체감하게 된다.

// tb_dpi.cpp — Verilator 시뮬레이션 메인 루프 (핵심)
while (!context.gotFinish()) {
    // 클록 Rising Edge
    g_clk = 1;
    context.timeInc(kHalfPeriodNs);
    top->clk = g_clk;
    top->rst_n = g_rst_n;
    eval_step();

    // 클록 Falling Edge
    g_clk = 0;
    context.timeInc(kHalfPeriodNs);

    // 리셋 해제 타이밍
    if (context.time() >= kResetReleaseNs)
        g_rst_n = 1;

    top->clk = g_clk;
    eval_step();
}

SystemVerilog DPI를 통해 C++ 함수와 SystemVerilog task가 통신한다.

[IMG] [그림 7-1] Verilator 빌드 + 시뮬레이션 실행 결과가 터미널에 출력되는 화면
[PASS] basic_decrypt_test 메시지가 출력되고 exit code 0으로 종료

## 테스트벤치가 잡아내는 것

시뮬레이션 환경이 갖춰지면서 검증할 수 있는 항목들이 눈에 띄게 늘어난다.
이 시점부터는 “돌아간다”보다 “어디까지 믿을 수 있는가”를 말할 수 있게 된다.

| 검증 항목 | 방법 |
| --- | --- |
| AES 복호화 정확성 | 출력 버퍼와 레퍼런스 SW 결과 비교 |
| CRC 오류 감지 | 잘못된 CRC로 설정한 케이스에서 Descriptor 상태 확인 |
| 인터럽트 동작 | PAUSE → IRQ → RESUME → ACTIVE 흐름 시뮬레이션 |
| last 플래그 동작 | 마지막 Descriptor 후 STOP 확인 |
| AXI 프로토콜 | SVA assertion이 핸드셰이크 위반 감지 |
| 버스 에러 처리 | fake_mem에서 SLVERR 응답 주입 |

다음 장: 8장 — 버그를 찾고 고치다

# 8장 — 버그를 찾고 고치다

## 버그는 반드시 온다

어떤 설계든 첫 번째 버전에 버그가 없을 수 없다.
AI가 만든 코드도 마찬가지다. 중요한 것은 버그가 있느냐 없느냐가 아니라,
버그를 얼마나 빠르게 찾고, 얼마나 정확하게 고치는가다.

좋은 소식은 버그가 나온다는 사실 자체가 실패를 뜻하지는 않는다는 점이다.
나쁜 소식은, 그렇다고 버그가 스스로 사라지지도 않는다는 점이다. 결국 누군가는 파형을 봐야 한다.

4월 13일 저녁~14일 오전, 두 번의 커밋에서 세 가지 버그가 발견되고 수정됐다.

dfed89d  update  ← SRAM 모델 추가, sync_fifo 수정, 합성 스크립트 추가
dfff9c6  update  ← CRC 초기화 버그, AXI Manager 수정

각 버그를 순서대로 살펴보자.

## 버그 1: sync_fifo의 이중 구동(Double Driver)

### 증상

합성 툴을 돌리자마자 경고가 나왔다.

Warning: Multiple drivers on net 'wr_ptr'
  1. Always block at sync_fifo.v:45
  2. Always block at sync_fifo.v:67

시뮬레이션에서는 동작하는 것처럼 보였지만, 합성에서는 구조적 오류다.
이런 종류의 버그는 특히 얄밉다. 겉으로는 멀쩡한데, 정작 생산 라인 입구에서 출입 금지를 당한다.

### 원인

초기 sync_fifo.v에서 wr_ptr을 두 개의 always 블록이 동시에 구동하고 있었다.

// Before (버그 있는 코드)
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) wr_ptr <= 0;           // 리셋
end

always @(posedge clk) begin
    if (wr_en && !full) wr_ptr <= wr_ptr + 1;  // 쓰기
end

이것은 Verilog에서 동일한 reg를 두 개의 절차 블록이 구동하는 고전적인 실수다.
시뮬레이션에서는 rst_n=1이면 첫 번째 블록이 아무것도 하지 않아 우연히 동작하지만, 합성에서는 멀티플 드라이버가 되어 버린다.

### 수정

// After (수정된 코드)
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        wr_ptr <= 0;   // 리셋과 쓰기를 하나의 블록으로
    end else begin
        if (wr_en && !full)
            wr_ptr <= wr_ptr + 1;
    end
end

### AI와의 수정 과정

# 사용자 → Claude
sync_fifo.v에서 합성 툴이 wr_ptr 이중 구동 경고를 내고 있어.
두 개의 always 블록이 동일한 reg를 구동하는 문제야.
수정해줘.

# Claude 수정 후 메시지
wr_ptr을 단일 always 블록에서 관리하도록 수정했습니다.
async reset은 always @(posedge clk or negedge rst_n) 블록 안에서
if (!rst_n) 분기로 처리하는 것이 표준 패턴입니다.
rd_ptr, count도 동일한 패턴으로 되어 있는지 확인해보는 것이 좋겠습니다.

[IMG] [그림 8-1] Claude Code에서 sync_fifo.v 수정 사항이 diff 뷰로 표시되는 화면
삭제된 라인은 빨간색, 추가된 라인은 초록색으로 표시되고, Approve 버튼이 있다

이 과정에서 AI가 rd_ptr, count도 같은 패턴 문제가 있을 수 있다고 미리 알려준 것에 주목하자.
AI는 단순히 요청한 부분만 고치는 것이 아니라, 같은 패턴의 다른 문제도 찾아낸다.
이럴 때 AI는 “코드를 써주는 도구”라기보다 “같이 냄새를 맡아주는 리뷰어”에 더 가깝다.

## 버그 2: SRAM 포트 인터페이스 불일치

### 증상

테스트벤치를 연결하려는데 FIFO의 SRAM 포트가 연결되지 않았다.
초기 sync_fifo.v에는 외부 SRAM 포트가 없었다 — 내부에 reg 배열을 사용했다.

// Before (reg 배열 사용)
reg [DATA_WIDTH-1:0] mem [0:DEPTH-1];  // 내부 메모리

ASIC 환경에서는 이것이 문제다.
컴파일드 SRAM을 써야 하는데, 내부 reg 배열은 플립플롭으로 합성된다.
MBIST 삽입도 불가능하다.
시뮬레이션 단계에서는 편하지만, 실제 칩 관점에서는 “지금은 좋은데 나중엔 곤란한” 전형적인 선택이다.

### 해결 방향

사용자 →

sync_fifo.v를 수정해서 외부 SRAM 인터페이스를 추가해줘.

ASIC 환경에서 컴파일드 SRAM을 쓰려면 FIFO 컨트롤러와 메모리를 분리해야 해.
sync_fifo는 주소/데이터/enable 신호만 외부로 내보내고,
실제 메모리(sram_2p_32x64.v 등)는 aes_decrypt_engine.v에서 별도 인스턴스로 연결.

이 구조로 변경하고, aes_decrypt_mem_top.v에 모든 SRAM을 모아서 MBIST 경계를 만들어줘.

이 수정 이후 구조가 바뀌었다:

aes_decrypt_engine.v
├── aes_decrypt_input_ctrl.v
│   └── sync_fifo (cipher_fifo, 컨트롤러만)
│       ↕ SRAM 포트
└── aes_decrypt_mem_top.v  ← SRAM 집합체 (새로 추가)
    ├── sram_2p_32x64 (cipher FIFO storage)
    └── sram_2p_32x72 (output FIFO storage)

아키텍처 문서(doc/AES-Decrypt-IP-Architecture-Description.md)에 이 변경이 반영됐다:

## 9. Known Issues / Design Notes

2. SRAM read latency: The sram_2p_32x* behavioral models use asynchronous
   combinational read to match show-ahead FIFO behavior. If the foundry SRAM
   provides only synchronous read, the sync_fifo controller must be updated
   to add a 1-cycle output pipeline register.

## 버그 3: CRC 엔진 초기화 타이밍

### 증상

CRC 오류 테스트 케이스를 만들었는데, CRC 정상 케이스에서도 오류가 발생했다.
Descriptor를 여러 개 연속으로 처리할 때 두 번째 Descriptor부터 CRC 값이 틀렸다.

### 원인

CRC 엔진의 crc_init 신호가 새 Descriptor 처리 시작 시 1클록 늦게 도착했다.

// Before: ctrl.v에서 crc_init 타이밍
TOP_WB_INPROG: begin
    wb_start <= 1'b1;
    // ...
    crc_init <= 1'b1;  // ← 이 상태에서 crc_init
end

TOP_JOB_RUN: begin
    input_job_start <= 1'b1;
    crc_init <= 1'b0;  // ← JOB_RUN 진입 시 해제
end

문제는 input_ctrl이 JOB_RUN 상태 진입 직후 첫 ciphertext beat를 CRC 엔진에 보낼 수 있는데, crc_init이 이미 0이 되어 이전 Descriptor의 CRC 값이 남아있을 수 있었다.

### 수정

// After: crc_init을 JOB_RUN 시작 직전에 1클록 asserted 상태로 보장
TOP_WB_INPROG: begin
    wb_start  <= 1'b1;
    crc_init  <= 1'b1;  // CRC 초기화 시작
    // input_job_start는 아직 내보내지 않음
end

TOP_JOB_RUN: begin
    // 이 상태 진입 시에도 crc_init=1이 한 클록 보장됨
    input_job_start <= 1'b1;  // 이 사이클에 crc_init은 아직 1
    crc_init        <= 1'b0;  // 다음 클록부터 0
end

이 타이밍 문제는 시뮬레이션 없이는 발견하기 어려운 버그다.
테스트벤치에서 “여러 Descriptor 연속 처리” 케이스를 만들었기 때문에 발견할 수 있었다.
단일 케이스만 돌렸다면 꽤 오래 숨어 있었을 가능성이 높다. 버그는 늘 가장 덜 귀찮은 테스트를 좋아한다.

## AI와 함께 버그를 디버깅하는 방법

버그를 발견했을 때 AI에게 가장 효과적으로 전달하는 방법:

### 방법 1: 증상 + 의심 범위 전달

CRC 테스트에서 두 번째 Descriptor의 CRC가 틀려.
첫 번째는 맞고, 두 번째부터 틀린다는 건 초기화 문제일 것 같아.
crc_init 신호의 타이밍을 aes_decrypt_ctrl.v에서 확인해줘.

### 방법 2: 시뮬레이션 로그 전달

시뮬레이션에서 이런 로그가 나왔어:

[TEST] multi_descriptor_test
[PASS] Descriptor 0: CRC OK
[FAIL] Descriptor 1: computed CRC=0xDEADBEEF, expected=0x12345678

CRC가 초기화되지 않고 누적되는 것 같아.
crc32_engine.v와 ctrl.v에서 crc_init 관련 코드를 보여줘.

### 방법 3: diff를 직접 제시해서 검토 요청

이 diff를 검토해줘. 의도한 방향이 맞는지 확인해줘.

--- a/design/rtl/aes_decrypt_ctrl.v
+++ b/design/rtl/aes_decrypt_ctrl.v
@@ -142,7 +142,6 @@ TOP_WB_INPROG: begin
     wb_start  <= 1'b1;
     crc_init  <= 1'b1;
-    input_job_start <= 1'b1;  // 제거: 한 클록 늦춤
 end
 TOP_JOB_RUN: begin
+    input_job_start <= 1'b1;  // 여기서 시작: crc_init=1인 상태에서

## 버그 수정이 가르쳐 주는 것

세 가지 버그의 공통점: 1. 구조적 오류 (이중 구동) — 문법/구조 레벨 2. 아키텍처 불일치 (SRAM 인터페이스) — 설계 의도 레벨 3. 타이밍 오류 (CRC 초기화) — 동작 레벨

AI가 생성한 코드에서 발생한 버그의 성격은 사람이 짜는 코드와 크게 다르지 않다.
차이가 있다면, AI는 구조적 오류보다 타이밍/의도 불일치 버그를 더 자주 낸다.
이것은 AI가 문법보다 의미를 처리하는 데 더 어려움을 겪기 때문이다.
겉보기엔 그럴듯한데, 두세 클록 뒤에 마음이 틀어지는 식의 실수다.

그리고 AI는 버그를 고치는 것도 빠르다.
문제를 명확하게 설명하면, 올바른 수정안을 수분 안에 제시한다.

## commit dfed89d — 이날 추가된 것들

버그 수정 외에도 이 커밋에서 중요한 것들이 추가됐다.

design/syn/constraints.sdc   ← 200MHz 타이밍 제약 (SDC)
design/syn/run_dc.tcl        ← Synopsys DC 합성 스크립트
doc/AES-Decrypt-IP-Architecture-Description.md ← 아키텍처 문서
doc/compiled_memory_list.txt ← MBIST용 SRAM 목록

합성 스크립트도 AI가 만들었다. 템플릿 수준이지만 구조는 완전하다.

# design/syn/run_dc.tcl (핵심 부분)
# THROUGHPUT_TARGET: 200MHz 타이밍 제약
set CLK_PERIOD_NS 5.0   ;# 200 MHz = 5ns period
create_clock -period $CLK_PERIOD_NS [get_ports clk]

# 합성 타겟 (PDK 경로는 실제 환경에 맞게 수정 필요)
# set_attribute [get_lib *] default_threshold_voltage_group LVT

다음 장: 9장 — 오픈소스 CI로 자동화하다

# 9장 — 오픈소스 CI로 자동화하다

## 왜 CI가 필요한가

RTL을 손으로 고쳐가면서 매번 시뮬레이션을 수동으로 돌리는 방식에는 문제가 있다.
코드를 수정했을 때 무언가 부러졌는지 즉시 알 수가 없다.

작을 때는 괜찮다. “이번 한 번쯤은 내가 기억하지”라고 생각할 수 있다.
하지만 파일이 늘고 수정 속도가 빨라지면, 그 기억력은 생각보다 금방 파산한다.

소프트웨어 세계에서는 이것이 CI/CD로 해결된 지 오래다.
Push할 때마다 자동으로 테스트가 돌고, 결과를 알려준다.

하드웨어에도 이 패턴을 적용할 수 있다.
상용 EDA 툴(NCVerilog, VCS)은 CI 환경에서 쓰기 어렵다. 라이선스 서버가 필요하고, 비용이 크다.
그러나 Verilator는 오픈소스이고, GitHub Actions에서 무료로 돌릴 수 있다.
물론 상용 시뮬레이터를 완전히 대체하는 것은 아니다. 하지만 “코드가 오늘도 최소한의 상식을 지키는가”를 확인하는 데는 꽤 훌륭하다.

## Verilator vs NCVerilog

| 항목 | NCVerilog | Verilator |
| --- | --- | --- |
| 비용 | 상용 (고가) | 무료 오픈소스 |
| CI 환경 사용 | 어려움 (라이선스) | 가능 (GitHub Actions) |
| 지원 언어 | Verilog, SystemVerilog, VHDL | Verilog, SystemVerilog (일부 제한) |
| 시뮬레이션 속도 | 보통 | 매우 빠름 (C++ 컴파일 후 실행) |
| 파형 포맷 | VCD, FSDB | VCD, FST |
| SVA Assertion | 지원 | 제한적 |

두 환경이 같은 소스를 공유한다는 것이 핵심이다.
NCVerilog로 개발·디버그하고, Verilator로 CI를 돌린다.
로컬에서는 편한 도구를 쓰고, 원격에서는 반복 가능한 도구를 쓰는 식이다. 실용적이고, 무엇보다 팀원 설득이 쉽다.

## Verilator 테스트벤치 구조

Verilator는 Verilog를 C++로 변환해서 컴파일한다.
따라서 시뮬레이션 드라이버를 C++로 작성해야 한다.
처음 보면 “왜 갑자기 C++까지?” 싶지만, 한 번 구조를 잡아두면 이후엔 꽤 담백하게 유지된다.

design/tb_verilator/
├── tb_top_verilator.sv  ← SystemVerilog 최상위 (DUT + Fake Memory 포함)
├── tb_dpi.cpp           ← C++ 시뮬레이션 드라이버
├── run.sh               ← Verilator 빌드 + 실행 스크립트
└── README.md

SystemVerilog DPI(Direct Programming Interface)로 C++과 SystemVerilog가 통신한다.

// tb_top_verilator.sv
// DPI 함수로 클록과 리셋을 C++에서 제어
import "DPI-C" function bit tb_dpi_get_clk();
import "DPI-C" function bit tb_dpi_get_rst_n();

always @(*) clk   = tb_dpi_get_clk();
always @(*) rst_n = tb_dpi_get_rst_n();

C++ 드라이버에서 클록을 생성하고, 테스트 완료 신호를 받는다.

// tb_dpi.cpp (핵심 루프)
while (!context.gotFinish()) {
    // Rising edge
    g_clk = 1;
    context.timeInc(kHalfPeriodNs);   // 5ns
    top->eval();
    trace->dump(context.time());

    // Falling edge
    g_clk = 0;
    context.timeInc(kHalfPeriodNs);   // 5ns

    // Reset release at t=80ns
    if (context.time() >= kResetReleaseNs)
        g_rst_n = 1;

    top->eval();
    trace->dump(context.time());
}

trace->close();
return context.gotFinish() ? 0 : 1;

## run.sh — 빌드와 실행을 한 번에

#!/usr/bin/env bash
# design/tb_verilator/run.sh

set -euo pipefail
SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "$0")" && pwd)"
RTL_DIR="${SCRIPT_DIR}/../rtl"
OUT_DIR="${SCRIPT_DIR}/out"
mkdir -p "$OUT_DIR"

# 1. Verilator: SystemVerilog → C++ 변환
verilator \
  --cc \
  --exe \
  --trace-fst \
  --timing \
  -Wno-WIDTH -Wno-CASEINCOMPLETE \
  -I"${RTL_DIR}/inc" \
  "${SCRIPT_DIR}/tb_top_verilator.sv" \
  "${SCRIPT_DIR}/tb_dpi.cpp" \
  --top-module tb_top_verilator \
  -CFLAGS "-O2" \
  -o "${OUT_DIR}/sim" \
  2>&1 | tee "${OUT_DIR}/verilator_build.log"

# 2. C++ 컴파일 + 링크
make -C obj_dir -f Vtb_top_verilator.mk 2>&1 | tee -a "${OUT_DIR}/verilator_build.log"

# 3. 시뮬레이션 실행
"${OUT_DIR}/sim" 2>&1 | tee "${OUT_DIR}/verilator_console.log"

## GitHub Actions 워크플로우

# .github/workflows/verilator_ci.yml
name: Verilator Smoke Test

on:
  push:
    paths:
      - 'design/rtl/**'
      - 'design/tb_verilator/**'
      - 'host_software/**'

jobs:
  simulate:
    name: Verilator 5.043 / GCC 11 / Ubuntu 22.04
    runs-on: ubuntu-22.04

    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Install system dependencies
        run: |
          sudo apt-get update -qq
          sudo apt-get install -y git autoconf flex bison gcc-11 g++-11 make

      # Verilator를 캐싱해서 매번 빌드하지 않도록
      - name: Cache Verilator 5.043 build
        id: cache-verilator
        uses: actions/cache@v4
        with:
          path: ~/verilator-install
          key: verilator-5.043-ubuntu-22.04-gcc11

      - name: Build Verilator 5.043
        if: steps.cache-verilator.outputs.cache-hit != 'true'
        run: |
          git clone --depth 1 --branch v5.043 \
            https://github.com/verilator/verilator /tmp/verilator
          cd /tmp/verilator
          autoconf && ./configure --prefix="$HOME/verilator-install"
          make -j$(nproc) && make install

      - name: Run Verilator simulation
        run: |
          cd design/tb_verilator
          chmod +x run.sh && ./run.sh

      # 실패해도 아티팩트는 항상 저장
      - name: Upload simulation artifacts
        if: always()
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: sim-artifacts-${{ github.run_id }}
          path: |
            design/tb_verilator/out/verilator_console.log
            design/tb_verilator/out/dump.fst
          retention-days: 7

[IMG] [그림 9-1] GitHub Actions에서 워크플로우가 성공적으로 완료된 화면
각 단계(Install, Cache, Build, Simulate)에 체크마크가 표시되고 총 실행 시간이 보인다

## 워크플로우 설계의 핵심 결정들

### 1. 트리거 경로 제한

on:
  push:
    paths:
      - 'design/rtl/**'
      - 'design/tb_verilator/**'

RTL이나 테스트벤치가 바뀔 때만 실행된다.
문서(doc/, spec/, book/)를 수정할 때는 실행되지 않는다.
불필요한 CI 실행을 줄여 GitHub Actions 무료 크레딧을 절약한다.
CI도 공짜일 때 가장 예민하게 아껴 쓰게 되는 법이다.

### 2. Verilator 빌드 캐싱

Verilator를 소스에서 빌드하면 10분 이상 걸린다.
actions/cache@v4로 빌드 결과물을 캐싱하면 두 번째 실행부터 30초 이내로 줄어든다.
한 번 캐시를 맛보면, 캐시 없는 CI로 돌아가기가 꽤 어렵다. 인간은 원래 빠른 것에 쉽게 적응한다.

key: verilator-5.043-ubuntu-22.04-gcc11

버전을 포함한 캐시 키를 쓰면, Verilator 버전을 바꿀 때 자동으로 재빌드된다.

### 3. 아티팩트 항상 저장

if: always()

실패한 경우에도 로그와 파형 파일을 저장한다.
CI가 실패했을 때 원인을 분석할 수 있어야 한다.

## CI 구축 프롬프트

사용자 →

.github/workflows/verilator_ci.yml을 작성해줘.

요구사항:
- Verilator 5.043 버전 고정
- Ubuntu 22.04에서 실행
- Verilator 빌드 결과를 캐싱해서 재빌드 방지
- design/rtl, design/tb_verilator 변경 시에만 트리거
- 시뮬레이션 실패해도 로그 파일은 artifact로 저장
- dump.fst 파형 파일도 저장 (7일 보관)

이 프롬프트 하나로 완성된 워크플로우 파일이 나왔다.
GitHub Actions의 문법, 캐싱 전략, 아티팩트 설정이 모두 포함된 상태로.

## CI가 가져다주는 것

CI를 구축하고 나서 개발 사이클이 달라진다.
체감상 가장 큰 변화는 심리적 안정감이다. “내가 뭘 망가뜨렸나?”를 혼자 짐작하는 대신, 파이프라인이 객관적으로 대답해준다.

코드 수정 → git push → [자동] 빌드 + 시뮬레이션 → 결과 확인

[IMG] [그림 9-2] VSCode Source Control 패널에서 commit + push 후 GitHub PR 체크 상태 표시
“All checks passed” 또는 “1 check failed” 배지가 표시된다

이것이 하드웨어 개발에서 갖는 의미:
- 어떤 모듈을 수정해도, 기존 테스트가 여전히 통과하는지 자동으로 확인된다 - 리그레션을 두려워하지 않고 리팩토링할 수 있다 - 다른 사람이 코드를 보내도 검증을 자동화할 수 있다

다음 장: 10장 — 다른 AI를 리뷰어로 부르다

# 10장 — 다른 AI를 리뷰어로 부르다

## 같은 AI에게만 물으면 생기는 문제

Claude와 함께 3일 동안 개발하면서 한 가지 한계를 체감했다.
정확히는, “혼자 잘 달리는 AI”에게도 결국 리뷰어는 필요하다는 사실을 깨닫게 된다.

AI도 확증 편향(confirmation bias)이 있다.
Claude가 만든 코드를 Claude에게 리뷰 요청하면, 자신이 만든 코드를 너무 관대하게 평가한다.
“이 코드가 올바른가?”라고 물으면 대부분 “네, 맞습니다”라고 답하거나, 사소한 개선만 제안한다.

진짜 리뷰는 독립적인 시각에서 나온다.
사람 팀에서도 작성자와 리뷰어를 굳이 나누는 데는 이유가 있다. AI라고 갑자기 그 원리를 초월하진 않는다.

해결책: 다른 AI를 리뷰어로 투입한다.
조금 우스운 그림처럼 들릴 수 있다. AI가 짠 코드를 다른 AI가 보고, 그걸 사람이 판정한다.
그런데 막상 해보면 꽤 합리적이다. 리뷰어가 바뀌면 질문의 결도 바뀌고, 놓친 패턴도 달라진다.

이 프로젝트에서는 OpenAI Codex (또는 ChatGPT with code analysis)를 리뷰어로 활용했다.
Claude가 만든 코드를 Codex에게 보내서 “이 코드의 문제점을 찾아줘”라고 요청했다.

## Codex 리뷰를 위한 준비

리뷰 요청 시 컨텍스트를 충분히 제공해야 효과적이다.
좋은 리뷰는 좋은 질문에서 나오고, 좋은 질문은 대체로 배경 설명을 아끼지 않을 때 나온다.

Codex에게 보낸 리뷰 요청 구조:

다음은 AES-128 CTR 모드 복호화 하드웨어 IP의 Verilog RTL 코드야.
ASIC 구현을 목표로 하고, AXI4 인터페이스를 사용해.

배경:
- Memory-to-memory 방식, Descriptor 기반 DMA
- AXI4 64-bit Manager (최대 outstanding 16개)
- AXI4-Lite Subordinate (레지스터 인터페이스)
- 목표 처리량: 200 Mbps at 200 MHz

다음 관점에서 코드 리뷰를 해줘:
1. AXI4 프로토콜 준수 여부 (핸드셰이크 타이밍, outstanding count 처리)
2. 합성 문제 가능성 (래치 생성, 조합 루프, 멀티 드라이버)
3. 리셋 동작 완전성 (모든 레지스터가 안전한 초기 상태)
4. 코너 케이스 (FIFO 경계 조건, 버스 에러 중 flush 동작)
5. 성능 병목 가능성

[코드 첨부]

## Codex가 발견한 주요 이슈들

### 이슈 1: AXI AR 채널 — arvalid 철회 위험

Codex 코멘트:

aes_decrypt_axi_mgr.v에서 outstanding 카운터가 한계에 도달했을 때
arvalid를 즉시 de-assert합니다.

AXI4 스펙(섹션 A3.2.1):
"Once ARVALID is asserted, it must remain asserted until the rising
clock edge after ARREADY is asserted."

만약 arvalid가 asserted된 상태에서 (한계 초과 등으로) de-assert되면
AXI 스펙 위반입니다.

확인 결과:
실제 코드를 보니, arvalid가 grant 전에 내려갈 수 있는 경로가 있었다.
이런 버그는 시뮬레이션에서 바로 터지지 않을 수도 있어서 더 위험하다. “가끔은 된다”는 종류의 문제는 늘 오래 산다.

Claude에게 수정 요청:

aes_decrypt_axi_mgr.v에서 AXI 스펙 위반 가능성이 있어.
arvalid를 asserted한 후 arready 전에 de-assert하면 안 돼.
이걸 막는 로직을 추가해줘.

수정된 코드:

// arvalid는 한번 assert되면 arready 전에 내려갈 수 없음
// pending_ar 플래그로 진행 중인 AR 트랜잭션 추적
reg pending_ar;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        pending_ar <= 1'b0;
    end else begin
        if (m_axi_arvalid && m_axi_arready)
            pending_ar <= 1'b0;   // 수락됨
        else if (m_axi_arvalid)
            pending_ar <= 1'b1;   // 발행 중, 철회 불가
    end
end

// arvalid: 새 요청이 있고 outstanding 한계 미달일 때, 또는 이미 pending
assign m_axi_arvalid = pending_ar ||
                       (rd_req_arb && can_issue_rd && !pending_ar);

### 이슈 2: 버스 에러 중 Outstanding 트랜잭션 처리

Codex 코멘트:

버스 에러 발생 시 "모든 outstanding 트랜잭션이 완료될 때까지 STOP 대기"라고
사양서에 명시되어 있습니다.

현재 코드(TOP_BUS_ERR 상태)에서는 rd_outstanding_cnt만 확인하고 있는데,
wr_outstanding_cnt도 0이 될 때까지 기다려야 하지 않나요?

또한, SLVERR 응답이 읽기와 쓰기 동시에 발생하면 state가 어떻게 됩니까?

확인 결과:
쓰기 outstanding 카운터를 드레인하지 않고 STOP으로 진입하는 경로가 있었다.
단일 에러만 기준으로 설계했고, 동시 에러 케이스를 빠뜨렸다.

수정 방향:

// TOP_BUS_ERR: 읽기와 쓰기 모두 드레인 완료 후 STOP
TOP_BUS_ERR: begin
    if (rd_outstanding_cnt == 5'd0 &&
        wr_outstanding_cnt == 5'd0) begin
        state <= TOP_STOP;
        status_state <= `ENG_STOP;
    end
    // 에러 발생 후 새 트랜잭션 발행 억제는 bus_err_flag로 처리
end

### 이슈 3: CRC 엔진 알고리즘 전환 타이밍

Codex 코멘트:

CRC_CTRL.ALG_SEL 레지스터가 사양서에 따르면
"Writes are accepted at any time; the selected algorithm applies
to descriptors processed after the write."

그런데 현재 crc32_engine.v는 alg_sel 신호가 바뀌면 즉시 내부 상태에 영향을 줍니다.
Descriptor 처리 중간에 ALG_SEL이 바뀌면 CRC 결과가 섞일 수 있습니다.

수정:
Descriptor 처리 시작 시(TOP_WB_INPROG 상태)에 alg_sel을 래치해서,
처리 중간에 레지스터가 변경되더라도 같은 알고리즘으로 끝까지 처리하도록 했다.
사양을 글로 읽으면 당연해 보이는데, 코드에서는 의외로 쉽게 빠지는 부분이다.

// Descriptor 처리 시작 시 alg_sel 래치
reg crc_alg_latched;

always @(posedge clk) begin
    if (state == TOP_WB_INPROG)
        crc_alg_latched <= crc_alg_sel;  // 시작 시점에 고정
end

// CRC 엔진에는 래치된 값을 사용
assign crc_alg = crc_alg_latched;

## Codex 리뷰의 가치 — 정량적으로

| 발견 이슈 | 심각도 | 발견 방법 |
| --- | --- | --- |
| AXI arvalid 철회 위험 | 높음 (프로토콜 위반) | Codex 리뷰 |
| Write outstanding 드레인 누락 | 중간 (버스 에러 시 undefined state) | Codex 리뷰 |
| CRC 알고리즘 중간 전환 | 낮음 (엣지 케이스) | Codex 리뷰 |

이 중 첫 번째 이슈(AXI arvalid 철회)는 실제 SoC에 통합했을 때 다른 IP와의 연동에서 간헐적 버그를 유발했을 것이다.
재현하기 어렵고 원인을 찾기도 어려운 종류의 버그다. 흔히 말하는 “회의에서는 재현 안 되고, 데모 직전에만 나오는” 부류에 가깝다.

## AI 협업에서 다중 AI 활용 전략

이 경험에서 도출한 원칙:

Claude (개발자 역할) - 코드 생성 - 리팩토링 - 설계 결정 지원

Codex (리뷰어 역할) - 독립적인 시각으로 코드 검토 - 프로토콜 스펙 준수 확인 - 엣지 케이스 발굴

두 AI의 강점이 다르고, 만들어내는 오류의 패턴도 다르다.
한 AI가 놓친 것을 다른 AI가 잡아내는 상호 보완 관계가 된다.
사람 팀에서 성향 다른 리뷰어 둘이 붙으면 품질이 올라가는 것과 비슷한 원리다.

## 리뷰어 AI에게 효과적으로 요청하는 법

무조건 “이 코드 리뷰해줘”가 아니다.

✗ "이 Verilog 코드 리뷰해줘"
  → 너무 막연함, 표면적인 것만 보게 됨

✓ "AXI4 프로토콜 스펙의 섹션 A3.2.1을 기준으로,
   arvalid/arready 핸드셰이크 처리에 위반이 있는지 확인해줘"
  → 구체적인 기준이 있어서 정밀한 리뷰가 가능

✓ "버스 에러 처리 경로에서 데드락 가능성이 있는지 추적해줘.
   특히 outstanding 카운터가 0으로 내려오지 않는 케이스를 찾아줘"
  → 목표가 명확해서 AI가 집중할 수 있음

다음 장: 에필로그 — AI 동료와 일한다는 것

# 에필로그 — AI 동료와 일한다는 것

## 3일의 기록을 돌아보며

4월 12일: original-prompt.md → 사양서 → 전체 RTL (14개 파일)
4월 13일: 호스트 소프트웨어 → 시뮬레이션 테스트벤치 → 버그 수정 시작
4월 14일: 추가 버그 수정 → Verilator 테스트벤치 → GitHub Actions CI

사양서, RTL, C 드라이버, 테스트벤치, 합성 스크립트, CI 파이프라인.
IP 개발의 전체 사이클이 3일 안에 돌아갔다.

문장만 보면 약간 과장처럼 들릴 수 있지만, 실제 체감은 오히려 더 이상했다.
평소라면 각각 다른 일정표에 있던 일들이 한 주 안에서 아니라, 하루 단위로 서로 붙기 시작했기 때문이다.

혼자였다면 몇 주가 걸렸을 것이다. 팀이 있었다면 더 빠를 수도 있었겠지만, 코드 리뷰와 인터페이스 합의에서 커뮤니케이션 비용이 발생한다.
AI와의 작업에는 그 비용이 거의 없다. 대신 작성 시간은 줄고 판단 시간은 늘어난다. 하드웨어 엔지니어의 무게중심이 조금 이동한다.

## 바이브코딩이 잘 맞는 영역과 그렇지 않은 영역

잘 맞는 영역:

- 표준 프로토콜 구현 — AXI, APB, AHB 같은 스펙이 명확한 인터페이스. AI가 프로토콜을 이미 학습했기 때문에 세부 구현이 빠르다.

- 반복적인 구조 — 레지스터 파일, FIFO, 상태 머신. 패턴이 명확해서 AI가 잘 따라온다.

- 레퍼런스 구현 — 알고리즘의 SW 구현. AES, CRC 같은 표준 알고리즘은 완성도가 높다.

- 인프라 코드 — 빌드 스크립트, CI 설정, 문서 템플릿.

주의가 필요한 영역:

- PDK 특화 설계 — 특정 공정의 타이밍 특성, 셀 선택. AI는 일반적인 원칙만 알고 있다.

- 아날로그·혼합 신호 — Verilog-A, 아날로그 시뮬레이션. AI가 직접 다루기 어렵다.

- 최적화 후반부 — PPA(Power-Performance-Area) 세밀한 조정은 결국 사람의 판단이 필요하다.

- 도메인 특수 지식 — 프로토콜이 공개되지 않은 독점 인터페이스, 내부 팀만 아는 규약.

## 엔지니어의 역할이 바뀐다

바이브코딩 이후, 하드웨어 엔지니어의 역할 중심이 이동한다.

Before:
“어떻게 구현하는가” 에 시간의 70%를 쓴다.

After:
“무엇을 만들 것인가”, “올바르게 만들어졌는가” 에 시간을 더 쓴다.

이것은 역할의 격하가 아니다. 더 높은 수준의 판단이 요구된다.
AI가 만든 코드를 검토하고, 방향이 잘못됐을 때 수정하고, 엣지 케이스를 발굴하는 능력, 이것이 오히려 더 중요해진다.
예전에는 손이 먼저 바빴다면, 이제는 판단이 먼저 바빠진다.

도메인 지식이 없는 사람은 AI가 만든 코드가 옳은지 그른지 판단할 수 없다.
바이브코딩은 도메인 지식을 대체하지 않는다. 도메인 지식의 레버리지를 극대화한다.
전문성이 없는 사람이 갑자기 칩을 찍어내게 되는 이야기가 아니라, 전문성이 있는 사람이 훨씬 넓은 범위를 다룰 수 있게 되는 이야기다.

## 이 방식으로 개발을 시작하려는 분께

첫 번째 단계: 작은 모듈 하나로 시작하라.
처음부터 전체 IP를 바이브코딩하려 하지 말고, FIFO 하나, 레지스터 파일 하나부터 시작하라.
AI가 어떻게 동작하는지 체감한 뒤 범위를 넓혀가는 것이 안전하다.

두 번째 단계: 컨텍스트 파일을 만들어라.
project-instructions.md 같은 파일을 만들어서 확정된 결정 사항을 기록하라.
AI는 이 파일을 기준으로 일관된 결과물을 만든다.

세 번째 단계: 검증 환경을 일찍 만들어라.
RTL 설계와 테스트벤치를 동시에 진행하라. AI는 두 작업을 동시에 할 수 있다.
검증이 없으면 AI의 출력물이 옳은지 확인할 방법이 없다.

네 번째 단계: 다른 AI의 리뷰를 받아라.
같은 AI에게 자신의 코드를 리뷰 요청하는 것은 효과가 제한적이다.
독립적인 시각을 가진 다른 AI를 리뷰어로 투입하면 놓쳤던 문제를 발견할 수 있다.

## 마지막으로

이 책은 “AI한테 칩 설계를 시켜봤더니 됐다”는 이야기다.
동시에, “됐지만 그냥 되는 게 아니었다”는 이야기이기도 하다.
AI는 유능한 신입이자 지치지 않는 실무자처럼 보일 때가 많지만, 여전히 옆자리의 시니어가 필요하다.

방향을 잡고, 구조를 세우고, 결과를 검토하고, 버그를 분석하고, 다른 AI를 리뷰어로 부르는 과정 — 이 모든 것이 엔지니어의 몫이었다. AI는 빠르게 실행했지만, 판단은 사람이 했다.

앞으로 AI의 능력은 더 빠르게 발전할 것이다. 이 책에서 다룬 방식도 1~2년 안에 더 나은 방법으로 대체될 것이다.
그래서 더 중요한 것은 특정 툴의 사용법보다 협업의 원리다. 어떤 도구가 오더라도, 결국 남는 것은 질문하는 방식과 검증하는 태도다.

중요한 것은, 하드웨어 엔지니어가 이 변화의 주도권을 갖는 것이다.
AI를 두려워하거나 무시하는 대신, 어떻게 협업할 것인지를 배우는 쪽이 훨씬 유리하다.
도구는 계속 바뀌겠지만, 주도권은 여전히 문제를 이해하는 사람 쪽에 남는다.

이 책이 그 첫 걸음에 도움이 되었기를 바란다.

## 부록: 이 책에서 사용한 프롬프트 패턴 요약

| 상황 | 프롬프트 패턴 |
| --- | --- |
| 새 세션 시작 | "prompt/project-instructions.md를 먼저 읽어줘" |
| 새 모듈 생성 | "[파일명]을 작성해줘. 담당 역할: [...] 요구사항: [...]" |
| 버그 수정 | "증상 + 의심 범위 + 관련 파일명" |
| 리뷰 요청 | "[구체적인 기준]을 기준으로 [특정 코드]를 리뷰해줘" |
| 문서 업데이트 | "[파일 A] 변경에 맞게 [파일 B, C]도 동기화해줘" |
| 아키텍처 논의 | "이 설계를 어떤 모듈로 나눌지 먼저 제안해줘" |

「AI한테 칩 설계 시켜봤다」 — 끝